# MEMS 振荡器

## 拓扑描述

MEMS 振荡器由 MEMS 谐振器 X1（硅微机械谐振结构）、驱动放大器 A1（跨阻/维持放大器）、检测电路 A2、移相网络及输出整形分频级组成。节点定义如下：驱动节点 Ndrv 为 A1 输出、激励谐振器的激励端；检测节点 Nsen 为谐振器振动输出/检测端，进入 A2；反馈节点 Nfb 为经过移相网络后的反馈信号回到 A1 输入端；输出节点 Nout 为整形/分频后的方波时钟输出；电源节点 VDD 与地节点 GND 为各放大级供电基准。

各元件管脚连接：MEMS 谐振器 X1 的激励端接 Ndrv、检测端接 Nsen；驱动放大器 A1 的 IN+ 接 Nfb、OUT 接 Ndrv、V+/V− 接 VDD/GND；检测电路 A2 的 IN 接 Nsen、OUT 经移相网络接到 Nfb；反馈环路从 Nsen 经移相与限幅再回到 A1 输入构成正反馈；输出整形/分频级的输入接 Nsen 或 Nfb，输出接 Nout。

该电路为闭环维持放大器驱动的 MEMS 机械谐振振荡，谐振器高 Q 选频、移相网络保证相位条件，整形分频后输出方波时钟。

## 工作原理

驱动电路激励 MEMS 谐振器在其机械谐振频率处振动，检测电路把振动转换为电信号并经移相放大维持正反馈，形成稳定振荡；后续分频 / 抖动整形网络把基准频率分频或倍频到所需时钟输出。谐振器高 Q 特性保证频率稳定。

## 关键计算公式

- 谐振器机械谐振频率（近似）：

f0=12πkeffmeff

- 品质因数：

Q=f0Δf

- 频率牵引（受负载 / 电压影响）：

fshift=f0⋅Kpull

- 输出分频关系：

fout=f0N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| keff​ | 等效刚度 | N/m |
| meff​ | 等效质量 | kg |
| f0​ | 谐振频率 | Hz |
| Δf​ | 谐振峰 -3 dB 带宽 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | （无量纲） |
| N​ | 分频比 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- 谐振器尺寸 / 刚度变化 → 谐振频率改变（由工艺与材料决定，不可外部调）。

- 驱动增益增大 → 起振更可靠，但可能激励非线性振动。

- 直流偏置电压改变 → 静电力导致频率牵引，影响输出频率。

- 分频比 N 改变 → 输出频率成反比改变（可编程）。

## 典型参数示例

- 取谐振器 f0=125 MHz、Q=10000：Δf=125×106104=12.5 kHz。

- 经 N=5 分频输出 fout=25 MHz。

## 常见器件型号

- 集成 MEMS 振荡器：SiTime SiT8008、SiT15xx 系列、Discera DSC（现 Micrel/Microchip）系列。

## 注意事项

- MEMS 振荡器相位抖动 / 相位噪声与石英晶体不同，选型需核对抖动与频率稳定度规格。

- 输出频率可编程且抗冲击优于石英，但长期老化与温漂指标需查具体型号。

- 高要求模拟 / 射频时钟时需评估其相位噪声是否满足指标。

## 参考资料

- SiTime: MEMS 振荡器产品页与应用笔记。

- Wikipedia: MEMS oscillator（石英晶振的硅基替代）。

- 《微机电系统（MEMS）技术及应用》相关教材。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729