# 无源 RC 低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个电阻 R 与 一个电容 C 组成的一阶无源滤波网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 R 的上端相连）；节点② 输出节点（R 的下端与 C 的上端相连，作为输出 Vout，即电容两端电压）；节点③ 地节点 GND（C 的下端接地）。

各元件管脚连接：R 一端（上端）接输入节点、另一端（下端）接输出节点；C 一端（上端）接输出节点、另一端（下端）接 GND。

由此构成”R 与 C 串联分压、输出取自电容两端”的一阶无源 RC 低通组态，低频信号经 R 传至输出、高频信号被 C 旁路到地，阻带以 −20 dB/十倍频下降，是最基本的低通滤波电路。

## 工作原理

电容的容抗为 XC=1ωC，随频率升高而减小。低频时容抗远大于 R，输出接近输入；高频时容抗变小，把信号分流到地，输出被衰减。该电路只有一阶，阻带以 -20 dB/十倍频 的斜率下降。

## 关键计算公式

- 截止频率（-3 dB 点）：

fc=12πRC

- 角频率形式：

ωc=1RC

- 传递函数：

H(jω)=11+jωRC

- 幅频响应：

|H(ω)|=11+(ωRC)2

- 相频响应：

ϕ(ω)=−arctan(ωRC)

- 时间常数：

τ=RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| ω​ | 角频率（ω=2πf） | rad/s |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- R 增大 或 C 增大 → fc 降低，更多高频被滤除，电路响应变慢（τ 增大）。

- R 减小 或 C 减小 → fc 升高，通过频带变宽。

- 想得到某一截止频率时，可固定 C 调 R，或固定 R 调 C，二者乘积决定 fc。

- 该电路无放大能力（增益恒 ≤ 1），且带载时输出会被负载电阻影响，实际使用常在后级加运放缓冲。

## 典型参数示例

- 取 R=1 kΩ、C=100 nF：fc=12π×1000×100×10−9≈1.59 kHz。

- 取 R=10 kΩ、C=1 μF：fc≈15.9 Hz（用于音频 / 直流滤波）。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

- 电容：C0G/NP0（高频稳定）、X7R（去耦）、电解电容（低频大容量）。

- 后级缓冲运放：LM358、TL072、OPA2134。

## 注意事项

- 无放大能力，增益恒 ≤ 1。

- 带载时截止频率受负载电阻影响，实际常加运放跟随器缓冲。

- 电容耐压需高于信号峰值；高频场合考虑电容 ESL 与电阻寄生电感。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Low-pass filter。

- TI 应用笔记 SLOA049（一阶 RC 滤波）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729