# 二阶高通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、两个电容 C1、C2、两个电阻 R1、R2 与 增益设定电阻 Rf、Rg 组成的有源二阶高通滤波器（Sallen-Key 结构）。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 C1 一端相连）；节点② 中间节点 A（C1 另一端、C2 一端与 R1 一端三者相连）；节点③ 同相输入端节点（C2 另一端、R2 一端与 A1 的同相输入端 IN+ 三者相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT、R1 另一端与 Rf 一端相连，作为输出 Vout）；节点⑤ 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN−、Rf 另一端与 Rg 一端相连）；节点⑥ 地节点 GND（R2 另一端与 Rg 另一端接地）。

各元件管脚连接：C1 一端接输入节点、另一端接中间节点 A；C2 一端接中间节点 A、另一端接同相输入端节点；R1 一端接中间节点 A、另一端接输出节点（跨接反馈）；R2 一端接同相输入端节点、另一端接 GND；Rf 一端接输出节点、另一端接反相输入端节点；Rg 一端接反相输入端节点、另一端接 GND；A1 的 IN+ 接同相输入端节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE。

由此构成”R1 跨接输出与节点 A、C2–R2 接同相端到地、Rf/Rg 设定增益 K=1+Rf/Rg“的 Sallen-Key 二阶有源高通组态，具有两个零点与两个极点，低频以 −40 dB/十倍频衰减，品质因数 Q=1/(3−K)；若改接为反相端的多重反馈网络即为 MFB 结构。

## 工作原理

两级 RC 微分网络使低频信号被耦合电容阻断、高频顺利通过，运放在通带内提供增益，从而形成二极点高通响应。Sallen-Key 用正反馈设定 Q 值，MFB 用反馈网络实现。

## 关键计算公式

### Sallen-Key 结构

- 截止频率：

fc=12πR1R2C1C2

- 品质因数（取 R1=R2=R、C1=C2=C，Sallen-Key 等 RC 形式）：

Q=13−K (K=1+Rf/Rg)

注：上式是等 R、等 C 的 Sallen-Key 特例；R1≠R2 或 MFB 结构时 Q 表达式不同，需按实际电路确定。

- 传递函数：

H(s)=Ks2s2+ωcQs+ωc2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1,R2​ | 阻容网络电阻 | Ω |
| C1,C2​ | 阻容网络电容 | F |
| Rf,Rg​ | 增益设定电阻 | Ω |
| K​ | 高频增益 | 无量纲 |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| ωc​ | 截止角频率 | rad/s |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 降低，通过的频带向低频扩展。

- R、C 减小 → fc 升高，阻断更多低频。

- 增益 K 增大 → Q 升高，fc 处出现峰值，K→3 时趋于自激。

- 元件容差增大 → 实际 fc、Q 偏离设计值。

## 典型参数示例

- Sallen-Key 取 R1=R2=10 kΩ、C1=C2=10 nF：fc=12π×104×10−8≈1.59 kHz；K=1 时 Q=13−1=0.5。

- Butterworth（Q=0.707）设计：由 Q=13−K 得 K≈1.586（即 Rf/Rg≈0.586）。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、NE5532、OPA2134。

- 电阻/电容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 高通需注意运放输入偏置电流经输入电阻形成的直流失调。

- 高 Q 设计对元件容差敏感，需 1% 以上精度。

- 输出无法通过直流，用于交流耦合。

## 参考资料

- Wikipedia: Sallen–Key topology。

- TI 应用笔记 SLOA049。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729