# 无源 LC 高通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个电容 C 与 一个电感 L 组成的无源高通网络（单节串联 C、并联 L 的基础节）。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 C 的一端相连）；节点② 输出节点（C 的另一端与 L 的一端相连，作为输出 Vout）；节点③ 地节点 GND（L 的另一端接地）。

各元件管脚连接：C 一端接输入节点、另一端接输出节点；L 一端接输出节点、另一端接 GND。

由此构成”串联电容在信号通路、并联电感到地”的无源 LC 高通组态，低频被 C 阻断、又被 L 分流到地，高频顺利通过，阻带以每节 −40 dB/十倍频下降；多于一节时由多个 C、L 以梯形结构级联实现。

## 工作原理

串联电容对低频呈高阻抗（阻断）、对高频呈低阻抗（通过）；并联电感对低频呈低阻抗（分流）。二者共同使低频信号被阻隔、高频信号通过，形成高通特性，每节以 -40 dB/十倍频（二阶节）下降。

## 关键计算公式

- 截止（谐振）频率：

fc=12πLC

- 特征阻抗：

Z0=LC

- 品质因数（无载）：

Q0=1RCLC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |
| RC​ | 电容等效串联电阻 | Ω |
| Q0​ | 品质因数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- L、C 增大 → fc 降低。

- L、C 减小 → fc 升高，阻断更多低频。

- L 增大、C 减小（保持 fc 不变） → Z0 升高，需重新匹配终端。

- 电容等效串联电阻增大 → 插入损耗增加。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C=10 nF：fc=12π10×10−6×10×10−9≈503 kHz，Z0=10×10−610×10−9=1000≈31.6 Ω。

- 取 L=100 μH、C=100 nF：fc≈50.3 kHz，Z0=100×10−6100×10−9=1000≈31.6 Ω。

## 常见器件型号

- 电感：绕线电感、RF 电感。

- 电容：C0G/NP0、薄膜电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感的自谐振频率需高于工作频率。

- 终端阻抗需匹配 Z0 才能获得理论响应。

- 电容耐压需满足直流阻断电压要求。

## 参考资料

- Wikipedia: High-pass filter。

- 《射频电路设计》相关章节。

- TI 应用笔记（LC 滤波器设计）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729