# 声表面波 SAW 滤波电路

## 拓扑描述

由 压电基片、输入指状换能器（输入 IDT） 与 输出指状换能器（输出 IDT） 组成的声表面波带通滤波器。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（射频信号源 Vin 正端与输入 IDT 的信号电极相连）；节点② 输入地节点（输入 IDT 的公共电极接 GND）；节点③ 输出节点（输出 IDT 的信号电极作为输出 Vout）；节点④ 输出地节点（输出 IDT 的公共电极接 GND）；输入、输出两个公共电极共同归并到 公共地节点 GND。

各端口管脚连接：输入 IDT 的信号电极接输入节点、公共电极接输入地节点（GND）；输出 IDT 的信号电极接输出节点、公共电极接输出地节点（GND）；两 IDT 的公共电极经公共地节点 GND 连通。基片作为声波传播介质，在输入 IDT 经压电效应把电信号转为声表面波、在输出 IDT 又把声波转回电信号。

由此构成”输入 IDT → 声表面波在基片表面传播 → 输出 IDT”的压电声表面波带通组态，中心频率由指间距 p 与声速 vs 决定（f0=vs/(2p)），带宽由指对数等结构决定，适合高频、宽带宽选频。

## 工作原理

输入 IDT 把电信号转换为声表面波，声波以约数千 m/s 的速度在基片表面传播，到达输出 IDT 后再转换回电信号。只有满足声波长与指间距匹配的频率才能有效耦合，从而形成带通响应；声波传播引入的时延与多指结构决定频率与带宽。

## 关键计算公式

- 中心频率（由指间距与声速决定）：

f0=vsλ=vs2p

- 带宽（与换能器指对数/结构相关，经验式）：

BW≈f0Np

- 插入损耗（典型值范围）：

IL≈1∼4 dB (含匹配后)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| vs​ | 声表面波速度 | m/s |
| λ​ | 声波长 | m |
| p​ | 相邻指（同相位）间距 | m |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| Np​ | 等效指对数 | 无量纲 |
| IL​ | 插入损耗 | dB |

## 元件调整影响

- 指间距 p 减小 → f0 升高（与基片光刻精度相关）。

- 叉指对数增多 → 带宽变窄、带外抑制增强，但插入损耗可能增大。

- 指条加权（apodization）改变 → 调节通带纹波与矩形系数。

- 基片材料更换（石英→钽酸锂） → 温度系数与带宽特性改变。

## 典型参数示例

- 钽酸锂基片 vs≈4000 m/s、中心频率 f0=900 MHz：λ=4000/(900×106)≈4.44 μm，指间距 p=λ/2≈2.22 μm。

- 电视中频典型 f0=38 MHz，带宽约数 MHz，插入损耗约 20∼30 dB（未匹配）。

## 常见器件型号

- SAW 滤波器：Murata、TDK、EPCOS（TDK）定频 SAW。

- 常用：按需选型（射频前端、IF 滤波）。

## 注意事项

- 插入损耗较大（常见 10~30 dB，未匹配时），需前后匹配网络。

- 属机电元件，对静电与过功率敏感。

- 中心频率由结构固化，不可调，需按目标频点定制。

## 参考资料

- Wikipedia: Surface acoustic wave。

- 《射频电路设计》相关章节。

- Murata SAW 滤波器产品资料。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729