# 晶体滤波电路

## 拓扑描述

由 多只石英晶体 X1、X2、… 与 若干耦合/匹配阻容元件 组成的窄带带通滤波器，多以梯形（ladder）或格形（lattice）网络连接，晶体作为高 Q 谐振器。以梯形为例：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与第一只串联晶体 X1 的一端相连）；节点② 中间节点（X1 另一端与第一只并联晶体 X2 的一端相连）；节点③ 输出节点（末级串联晶体的另一端作为输出 Vout）；节点④ 地节点 GND（各并联晶体的公共端接地）。

各端口管脚连接：串联晶体接在相邻两个节点之间（X1 接输入节点与中间节点，下一级串联晶体接中间节点与再下一级节点），并联晶体接在某一节点与 GND 之间，如此逐级构成梯形；输入、输出端各经匹配阻抗网络与晶体网络相接。每只晶体为双端谐振元件，等效为动态电感 L1、动态电容 C1、等效串联电阻 R1 与静电容 C0。

由此构成”石英晶体按串联/并联交替排列的窄带谐振梯形”拓扑，中心频率由晶体的串联谐振 fs 与并联谐振 fp 决定，只让匹配频率附近通过、其余频率被强烈抑制，选择性远优于 LC，带宽仅 kHz 级。

## 工作原理

石英晶体在串联谐振与并联谐振之间呈现极窄的谐振区间，Q 值可达 104∼106。晶体网络只让与晶体谐振频率匹配的信号通过，偏离该频率的信号被强烈抑制，从而获得极窄的带通与陡峭的阻带。

## 关键计算公式

- 晶体串联谐振频率：

fs=12πL1C1

- 并联谐振频率：

fp=fs1+C1C0

- 晶体品质因数：

Q=2πfsL1R1

- 通带宽度（由晶体间耦合决定，经验式）：

BW∝kQ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L1​ | 晶体动态电感 | H |
| C1​ | 晶体动态电容 | F |
| C0​ | 晶体静电容 | F |
| R1​ | 晶体等效串联电阻 | Ω |
| fs​ | 串联谐振频率 | Hz |
| fp​ | 并联谐振频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| k​ | 耦合系数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 晶体静电容 C0 增大 → fp 与 fs 间隔变小，可调带宽变窄。

- 增加级联晶体数量 → 阻带衰减更陡、带外抑制更强。

- 耦合电容/阻抗改变 → 通带宽度变化，进而影响插入损耗。

- 负载不匹配 → 通带纹波增大、插入损耗增加。

## 典型参数示例

- 取 fs=10 MHz、C1=10 fF、C0=5 pF：fp=10×1061+10×10−15/5×10−12≈10×106(1+1×10−6)，即 fp 比 fs 高约 10 Hz。

- 晶体 Q 值：L1=25 mH、R1=10 Ω，Q=2π×10×106×25×10−3/10≈1.57×105。

## 常见器件型号

- 石英晶体：AT 切 / 滤波级晶体。

- 常用：按需选型（通信 IF 滤波用晶体，如 10.7 MHz）。

## 注意事项

- 晶体滤波器带宽很窄（通常 kHz 级），不适合宽带选频。

- 需良好阻抗匹配与屏蔽，避免杂散耦合。

- 晶体参数离散，需筛选配对，批量一致性重要。

## 参考资料

- Wikipedia: Crystal filter。

- 《通信电子线路》相关章节。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729