# 有源带通滤波电路

## 拓扑描述

本电路由 运放 A 与阻容网络（电阻 R1、R2、R3、电容 C1、C2） 组成的二阶有源带通滤波器，典型结构有 MFB 型与 Sallen-Key 型两种。关键节点命名如下：输入节点 Nin 承接输入信号，地节点 GND 为公共参考，输出节点 Nout 由运放输出端 OUT（或缓冲输出）提供；反相（或同相）输入节点 Nin± 为运放的输入端，中间节点 Nm 为阻容网络内部连接点。以 MFB 型为例，信号自 Nin 经 R1 注入运放反相端，R2、R3 与 C1、C2 组成反馈选频网络，Sallen-Key 型则同相端接 RC 网络、输出经分压反馈至反相端。

各元件管脚连接（以 MFB 带通为例）：电阻 R1 一端接输入节点 Nin，另一端接运放反相端节点 Nin−；电容 C2 一端接 Nin−，另一端接输出节点 Nout；电阻 R3 一端接 Nin−，另一端接中间节点 Nm；电容 C1 一端接 Nm，另一端接地节点 GND；电阻 R2 一端接 Nm，另一端接输出节点 Nout；运放 A 的 IN− 接 Nin−、IN+ 接地、OUT 接 Nout、V+ 与 V− 接正负电源轨。Sallen-Key 型中，R1 与 C1 在输入端构成串联 RC，R2 与 C2 并接于 Nm 与地之间，运放同相端 IN+ 接 Nm、输出经分压电阻回接 IN−。

组态上，这是一个用单运放加 RC 网络实现的二阶有源带通组态，利用大电阻小电容避免电感，用于音频选频、调制解调与测量。

## 工作原理

RC 网络只在中心频率附近提供必要的反馈与选频特性，运放放大该频带信号并抑制两侧频率，形成带通响应。相比无源 LC，有源带通可用大电阻小电容实现低频选频，且无需电感。

## 关键计算公式

### Sallen-Key 式带通（二阶）

- 中心频率：

f0=12πR1R2C1C2

- 品质因数（简化，增益相关）：

Q≈13−K (K 为带内增益)

- 带宽：

BW=f0Q

### 多重反馈（MFB）带通

- 中心频率：

f0=12πCR1+R3R1R2R3 (C1=C2=C)

- 中心增益：

G0=−R22R1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1,R2,R3​ | 阻容/反馈电阻 | Ω |
| C1,C2,C​ | 选频电容 | F |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| K,G0​ | 中心增益 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- C 增大 → f0 降低。

- R2 增大（MFB） → f0 降低、增益增大、Q 升高。

- 增益 K 增大（Sallen-Key） → Q 升高、带宽变窄。

- 运放带宽不足 → 高频带通特性偏离。

## 典型参数示例

- MFB 带通、C=10 nF、R1=R3=10 kΩ、R2=100 kΩ：f0=12π×10×10−92×104104×105×104≈712 Hz，G0=−100k/(2×10k)=−5。

- 目标 Q=10、f0=1 kHz：BW=100 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、NE5532、OPA2134。

- 电阻/电容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 有源带通无需电感，适合低频选频。

- 高 Q 设计对元件容差敏感。

- Sallen-Key 带通增益受 Q 限制，设计需注意稳定性。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLOA049。

- Wikipedia: Multiple feedback topology。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729