# 陶瓷滤波电路

## 拓扑描述

由 多只压电陶瓷谐振器 与 外接耦合/匹配电阻 组成的带通滤波器，多以梯形或格形网络连接，陶瓷元件提供高 Q 谐振。以梯形为例：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与首级陶瓷谐振器的输入电极相连）；节点② 中间节点（首级谐振器的输出电极与次级谐振器的输入电极相连）；节点③ 输出节点（末级谐振器的输出电极作为输出 Vout）；节点④ 公共地节点 GND（各陶瓷谐振器的公共电极接地）。

各端口管脚连接：首级谐振器的输入电极接输入节点，其输出电极接中间节点；次级谐振器的输入电极接中间节点、输出电极接下一级（或输出节点）；各谐振器的公共电极（外壳/另一端）统一接到 GND。陶瓷谐振器为双端（或多电极）元件，等效为动态电感 Leq 与动态电容 Ceq，与 LC 带通类似。

由此构成”陶瓷谐振级联成梯形的窄到中等带宽带通”拓扑，中心频率 f0=1/(2πLeqCeq) 由谐振器决定，带宽由级数与耦合系数决定，插入损耗约 2~6 dB，成本低、体积小。

## 工作原理

陶瓷谐振器在谐振频率附近呈现陡峭阻抗变化，多片/多电极结构构成多级谐振耦合网络，只让中心频率附近信号通过、偏离信号被抑制，形成带通特性。其等效电抗电路与 LC 带通类似，但 Q 值低于晶体、高于普通 LC（有载 Q 通常数百至数千）。

## 关键计算公式

- 中心（谐振）频率：

f0=12πLeqCeq

- 带宽（-3 dB）：

BW=f0Q

- 通带纹波/插入损耗（典型值范围）：

IL≈2∼6 dB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Leq​ | 等效动态电感 | H |
| Ceq​ | 等效动态电容 | F |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| IL​ | 插入损耗 | dB |

## 元件调整影响

- 谐振器电容比增大 → 可获得的带宽变宽。

- 级联谐振器数量增多 → 阻带更陡、选择性更好，但插入损耗增大。

- 输入/输出阻抗失配 → 通带纹波与损耗增大。

- 温度升高 → 频率漂移（陶瓷频率温度系数较晶体大）。

## 典型参数示例

- FM 收音机中频陶瓷滤波器典型 f0=10.7 MHz、BW 约 150~250 kHz。

- AM 中频典型 f0=455 kHz、BW 约数 kHz（不同型号各异）。

## 常见器件型号

- 陶瓷滤波器：Murata SFU/SFS 系列、TDK 陶瓷滤波器。

- 常用：按需选型（收音机、遥控、通信中频）。

## 注意事项

- 带宽固定由型号决定，不同后缀对应不同带宽，选型需匹配系统。

- 需注意输入/输出阻抗匹配（常见 330 Ω、1 kΩ 等）。

- 温度稳定性低于晶体滤波器。

## 参考资料

- Wikipedia: Ceramic resonator。

- Murata 陶瓷滤波器产品资料。

- 《通信电子线路》相关章节。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729