# 巴特沃斯滤波器

## 拓扑描述

本电路为以“最大平坦幅度响应”为特征的滤波器逼近类型，元件组成为 无源 RLC 阶梯网络（电感 L、电容 C、电阻 R）或运放 A + 阻容构成的 Sallen-Key、MFB 有源节。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为信号出口，地节点 GND 为公共参考；无源实现时各中间节点 N1、N2、…、Nn 为阶梯网络中串联元件与并联分支的交点；有源实现时节点 Nin−、Nin+ 为各二阶节运放的输入端点。

各元件管脚连接（以无源 RLC 阶梯低通为例）：每级串联元件（电感 L 或电阻 R）一端接上一级节点、另一端接本级节点 Ni，并联元件（电容 C）一端接 Ni、另一端接地节点 GND，各级依次串联，输入端接 Nin、末端接输出节点 Nout，其元件值按巴特沃斯极点表确定。有源实现时，以 Sallen-Key 节为例，R 与 R 串联于输入节点与运放同相端 IN+ 之间、两只电容一只并跨于 IN+ 与输出、一只自 IN+ 接地，运放 OUT 经分压反馈折回 IN−，各二阶节 OUT 逐级串联形成高阶结构；MFB 节则用 R1、R2、R3 与两只电容构成反相反馈网络。

组态上，这是把极点均匀分布在复平面单位圆上的最大平坦滤波器组态，可用于低通、高通、带通、带阻等各种频响形状。

## 工作原理

通过精心选择极点在复平面单位圆上的均匀分布，使通带幅度响应在 ω=0 处的前 2n−1 阶导数皆为零，从而获得最大平坦的通带，代价是相位非线性、阶跃响应存在一定过冲。n 阶滤波器阻带以 −20n dB/十倍频的斜率下降。

## 关键计算公式

- n 阶低通幅度平方响应：

|H(jω)|2=11+ωωc2n

- n 阶低通传递函数（归一化形式可据极点展开）：

H(s)=ωcnsn+an−1ωcsn−1+⋯+a0ωcn

- 阻带衰减（ω≫ωc）：

AdB≈20nlog10​ωωc

- 阶数估算（给定阻带频率 ωs 与最小衰减 As）：

n≥log1010As/10−12log10ωs/ωc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 滤波器阶数 | — |
| ωc​ | 截止角频率（-3 dB 点） | rad/s |
| ω​ | 角频率 | rad/s |
| AdB​ | 衰减（增益） | dB |

## 元件调整影响

- 阶数 n 增大 → 阻带下降更陡、过渡带更窄，但电路更复杂、相位失真更大。

- R、C 的乘积增大 → 截止频率 ωc 降低。

- 元件取值偏差 → 偏离理想极点位置，通带平坦度与阻带特性变差。

- 与同阶切比雪夫相比，通带最平、阻带下降较缓。

## 典型参数示例

- 设计 2 阶低通、fc=1 kHz 的 Sallen-Key 巴特沃斯：取增益 1，R=10 kΩ，由 ωc=1RC 得 C=12π×1000×104≈15.9 nF，并按标准 Sallen-Key 系数分配两只电容。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、OPA227、LT1490（低功耗）。

- 集成开关电容 / 有源滤波 IC：LTC1064、MAX291、LMF100。

- 阻容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0、聚苯乙烯电容。

## 注意事项

- 通带平坦以相位非线性为代价，脉冲应用注意过冲与振铃。

- 高阶电路对元件容差敏感，建议用精密元件或集成滤波器。

- 需按信号频率选择运放带宽（GBW 应远高于 fc）。

## 参考资料

- Wikipedia: Butterworth filter。

- 《信号与系统》或《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLOA049（滤波器设计）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729