# 优先编码器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由一个 8 线—3 线优先编码器 U1 构成，U1 内部为优先判定逻辑链加输出编码或门阵列。电路共有 14 个关键节点：节点①~⑧ 输入节点 I0∼I7（8 路输入，I7 优先级最高、I0 最低，各连 U1 的对应输入脚）为 8 个输入节点；节点⑨ 使能输入节点 EI（连 U1 使能输入脚 EI）；节点⑩~⑫ 编码输出节点 A2、A1、A0（连 U1 的三条编码输出脚）；节点⑬ 组选择输出节点 GS（连 U1 输出脚 GS）；节点⑭ 使能输出节点 EO（连 U1 输出脚 EO）；此外还有电源节点 +VDD 与地节点 GND，分别连 U1 的电源脚 VDD 与 GND。

各元件管脚连接：U1 的输入脚 I0∼I7 分别接输入节点①~⑧，使能脚 EI 接使能输入节点⑨；输出脚 A2、A1、A0 分别接编码输出节点⑩、⑪、⑫，输出脚 GS 接组选择输出节点⑬，输出脚 EO 接使能输出节点⑭；电源脚 VDD 接 +VDD、GND 接 GND。内部优先判定逻辑按 I7>I6>⋯>I0 的次序逐级检测最高优先级的有效输入并屏蔽全部更低的输入，编码或门阵列据此输出唯一确定的 3 位编码。

由此构成”优先级仲裁式”的 8 线—3 线编码组态，当多条输入同时有效时只对优先权最高的那条输入编码，输出唯一、无不确定状态；可用 GS、EO、EI 进行多片级联扩展输入路数，典型实例为 74LS148（输入低有效）。

## 工作原理

电路为每条输入分配固定优先级（通常编号最大者优先），内部先检测最高优先级输入是否有效，有效则输出其编码，同时屏蔽所有更低优先级的输入。这样即使多路同时请求也只会输出唯一确定的编码。

## 关键计算公式

- 输出编码（输入 I7 优先级最高）：

A2A1A0=ENC(max{i∣Ii=1})

- 以 4-2 线优先编码器为例：若 I3=1，无论其他输入如何，输出恒为

A1A0=11

- 优先权递推（I3 最高、I0 最低）：

A1=I3+I3 I2

A0=I3+I3 I2 I1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ii​ | 第 i 路输入 | — |
| A1,A0​ | 编码输出 | — |
| A2,A1,A0​ | 8-3 线编码输出 | — |

## 元件调整影响

- 接入的输入线数减少 → 未用输入应接无效电平，否则会被误判为高优先级有效。

- 优先级方向选反 → 输出编码对应关系整体反转，需按真值表核对。

- 同时多路请求 → 输出由最高优先级唯一决定，低优先级请求被忽略。

- 加入使能端 → 可实现多片级联，扩展输入路数的同时保持编码唯一。

## 典型参数示例

- 8-3 线优先编码器（74LS148）：输入 I7I6⋯I0=00001100（即 I3=I2=1）时，因 I3 优先级高于 I2，输出编码为 3（二进制 011）。

- 4-2 线例：I3=0,I2=1,I1=1,I0=0，最高优先级有效输入为 I2，输出 A1A0=10。

## 常见器件型号

- 74LS148 / 74HC148：8-3 线优先编码器。

- 74LS147：10-4 线 BCD 优先编码器。

- 74HC4532：8-3 线优先编码器（带有效输出）。

## 注意事项

- 输入注意有效极性（74LS148 为低有效），极性搞反会得到错误编码。

- 未使用的输入必须接无效电平，禁止悬空。

- 多片级联时关注 GS（组选择）与 EO（使能出）信号的正确传递。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Priority encoder。

- TI 74LS148 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729