# 基本逻辑门电路

## 拓扑描述

以两个二输入与非门 A1、A2 组成的二输入与门 G 为代表，覆盖与、或、非、与非、或非、异或、同或等基本门族。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端相连）；节点③ 中间节点 S（A1 的输出 Y 与 A2 的 A、B 两端并接，携带 A⋅B）；节点④ 输出节点 Y（A2 的输出 Y 作为电路输出，携带 A⋅B）。

各门管脚连接：A1（与非门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间节点 S，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND；A2（与非门） 的 A、B 两端并接于中间节点 S（短接作非门）、输出 Y 端接输出节点 Y，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”两输入先取与非、再取反”的二输入与门组态，输出 Y=A⋅B；同理把与非/或非门按相应串并组合即可得到 OR、NOT、NAND、NOR、XOR、XNOR 等基本门，CMOS 中各门由串 NMOS、并 PMOS 的互补上拉/下拉网络实现，是所有数字系统的最底层构建单元。

## 工作原理

各门按布尔真值表工作：AND 全 1 出 1，OR 有 1 出 1，NOT 取反，NAND/NOR 分别是 AND/OR 的取反，XOR 在两输入相异时出 1。CMOS 门依靠上拉（PMOS）与下拉（NMOS）网络的互补通断决定输出高低电平。

## 关键计算公式

- 与 / 或 / 非：

YAND=A⋅B, YOR=A+B, YNOT=A

- 与非 / 或非：

YNAND=A⋅B, YNOR=A+B

- 异或 / 同或：

YXOR=A⊕B, YXNOR=A⊕B

- 通用性（NAND 可表示非、与、或）：

A=A⋅A, A⋅B=A⋅B, A+B=A⋅B

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 输入信号 | — |
| Y​ | 输出信号 | — |

## 元件调整影响

- 逻辑门功能固定，无 R、C 调整项；速度、功耗由器件工艺、电源电压和负载电容决定。

- 增大输出驱动（宽长比）可带更大负载 / 更快翻转。

- 降低电源电压可降功耗，但传播延迟增大。

## 典型参数示例

- NAND 门：A=1,B=1 时 Y=1⋅1=0；其余输入组合 Y=1。

- 用两个 NAND 搭成 NOT：把 NAND 两输入短接，Y=A⋅A=A。

## 常见器件型号

- 74HC08（与）、74HC32（或）、74HC04（非）、74HC00（与非）、74HC02（或非）、74HC86（异或）、74HC266（同或）。

- 对应 74LS 系列与 CD4000 系列。

## 注意事项

- 未用输入端不可悬空，应接确定电平，否则引入噪声、增加功耗。

- 不同逻辑系列（TTL/CMOS）阈值与驱动能力不同，混用需评估。

- 高速开关时注意去耦与走线，减小开关噪声。

## 参考资料

- Wikipedia: Logic gate。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC 系列数据手册（TI、Nexperia）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729