# 或非门电路（NOR 门）

## 拓扑描述

由一个二输入或门 A1 与一个非门 A2 级联组成，实现”先或后非”。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端相连）；节点③ 中间节点 S（A1 的输出 Y 与 A2 的 A 端相连，携带 A+B）；节点④ 输出节点 Y（A2 的输出 Y 作为电路输出，携带 A+B）。

各门管脚连接：A1（或门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间节点 S，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND；A2（非门） 的 A 端（输入端）接中间节点 S、输出 Y 端接输出节点 Y，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。在 CMOS 实现中，A1 与 A2 合并为”两个 PMOS 串联、两个 NMOS 并联”的互补结构，即任一 NMOS 导通即把输出拉低，仅当所有输入为 0 时才由并联 PMOS 把输出拉高，此时只有一个 VDD 与一个 GND。

由此构成”或门输出再经非门取反”的二输入或非组态，输出 Y=A+B，仅当所有输入都为 0 时输出为 1，其余输入组合输出为 0；由于 NOR 也是通用逻辑门，仅用或非门即可搭建任意逻辑功能。

## 工作原理

当任一输入为高电平 1 时输出为低电平 0，仅当所有输入都为 0 时输出才为 1。CMOS 中，任一 NMOS 导通即可把输出拉低，所有 PMOS 同时导通才把输出拉高，从而实现或非逻辑。

## 关键计算公式

- 二输入或非逻辑：

Y=A+B

- 德摩根等价形式：

Y=A⋅B

- n 输入或非：

Y=A1+A2+⋯+An

- 用 NOR 门表示非：

A=A+A

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 输入 | — |
| Y​ | 输出 | — |

## 元件调整影响

- 属基本逻辑门，无模拟调整参数；驱动能力、速度取决于工艺与电源电压。

- 增大晶体管宽长比可提高驱动电流、加快翻转，但功耗与面积增大。

- 提高电源电压可加快速度，但功耗上升，需在 VDD 允许范围内。

## 典型参数示例

- 二输入真值表：当 A=0,B=0 时 Y=0+0=1；当 A=1,B=0 时 Y=1+0=0；A=1,B=1 时 Y=0。

## 常见器件型号

- 74HC02（四 2 输入 NOR 门）、74LS02、CD4001（四 2 输入 NOR 门）、74HC27（三输入）。

- 可编程阵列：GAL22V10 等（可配置为实现 NOR 逻辑）。

## 注意事项

- 未使用输入端应按逻辑接 VDD 或 GND，避免悬空引起噪声与功耗问题。

- CMOS 输出摆幅接近满电源，TTL 输入阈值不同，混用时注意电平匹配。

- 高速翻转时注意去耦电容，降低开关噪声。

## 参考资料

- Wikipedia: NOR gate。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC02 / CD4001 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729