# 数值比较器电路

## 拓扑描述

由两个非门 N1、N2、一个异或门 X1、一个非门 N3 与两个与门 G1、G2 构成一个 1 位数值比较器。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点 A（与 N1 的输入端、G1 的 A 端、X1 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（与 N2 的输入端、G2 的 B 端、X1 的 B 端相连）；节点③ 中间节点 A（N1 的输出 Y 与 G2 的 A 端相连）；节点④ 中间节点 B（N2 的输出 Y 与 G1 的 B 端相连）；节点⑤ 中间节点 X（X1 的输出 Y 与 N3 的输入端相连，携带 A⊕B）；节点⑥ 输出节点 G（G1 的输出 Y 作 A>B）；节点⑦ 输出节点 L（G2 的输出 Y 作 A<B）；节点⑧ 输出节点 E（N3 的输出 Y 作 A=B）。

各门管脚连接：N1 的输入端接节点 A、输出 Y 端接中间节点 A；N2 的输入端接节点 B、输出 Y 端接中间节点 B；X1 的 A 端接节点 A、B 端接节点 B、输出 Y 端接中间节点 X；N3 的输入端接中间节点 X、输出 Y 端接输出节点 E；G1 的 A 端接节点 A、B 端接中间节点 B、输出 Y 端接输出节点 G；G2 的 A 端接中间节点 A、B 端接节点 B、输出 Y 端接输出节点 L。各门正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”以异或判等、以两个与项判大小”的 1 位比较组态，输出 G=AB（A>B）、L=AB（A<B）、E=A⊕B（A=B）；多位比较可逐位从最高位到最低位判定，并把低位比较结果经级联输入（如 74HC85 的级联端）并入，从而完成整个字长的大小比较。

## 工作原理

从最高位开始逐位比较两数对应位：若某位不等，则该位大的数整体较大；若所有对应位都相等，则两数相等。多位比较器通过级联输入把低位比较结果并入，从而完成整个字长的大小判定。

## 关键计算公式

- 1 位比较输出（A 与 B 比较）：

G=AB (A>B),  L=AB (A<B),  E=A⊕B (A=B)

- 4 位比较器（74HC85 类）输出 A>B 条件：

A>B⇔(A3>B3) 或 (A3=B3 且 A2>B2) 或 ⋯

- 相等条件：

A=B⇔Ai=Bi ∀i

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ai,Bi​ | 两数的第 i 位 | — |
| G​ | A>B 输出 | — |
| L​ | A<B 输出 | — |
| E​ | A=B 输出 | — |

## 元件调整影响

- 级联输入用于扩展字长：把低位比较器的输出接到高位比较器的级联端即可扩位。

- 比较器为纯组合逻辑，无模拟调整参数；门级数决定延迟。

- 位宽越大，门延迟与级联路径越长，高速时需考虑。

## 典型参数示例

- 比较 A=10112(11) 与 B=10012(9)：A3=B3=1、A2=B2=0 均相等，次低位 A1=1>B1=0，故 A>B，G=1。

- 若 A=B=11012，则 E=1，G=L=0。

## 常见器件型号

- 74HC85（4 位数值比较器）、74LS85、74HC688（8 位相等比较器）、74LS688。

- 也可用 74HC86 + 门电路分立搭建。

## 注意事项

- 级联扩展时级联输入需接正确初值（等于时接低位比较结果）。

- 比较器输出不含锁存，异步输入变化输出会随之变化，需稳定输入。

- 位宽不匹配时先补高位符号位或补零，避免比较错误。

## 参考资料

- Wikipedia: Digital comparator。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC85 / 74HC688 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729