# 数值运算电路

## 拓扑描述

以四个全加器 FA0~FA3 与四个异或门 X0~X3 构成一个 4 位加减运算器（减法用补码加），作为包含加减乘除及逻辑运算的数值运算电路的代表性核心。电路共有 11 个关键节点：节点①~④ 输入节点 A0∼A3（被加/被减数各位）；节点⑤~⑧ 输入节点 B0∼B3（加/减数各位）；节点⑨ 加减控制节点 M（接各异或门另一输入端及最低位进位输入 C0）；节点⑩ 进位链节点 C0∼C3（各级进位/借位）；节点⑪ 输出节点 S0∼S3 与进位输出 C4。

各单元管脚连接：X_i（异或门） 的一个输入端接 Bi、另一个输入端接加减控制节点 M，输出 Y 端接 FA_i 的 B 端；FA_i（全加器） 的 A 端接 Ai、B 端接 X_i 的输出、进位输入端 Ci 接上一级进位输出（最低位接节点 M），和位输出端接 Si、进位输出端接下一级进位（最高位作 C4）。各单元正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”共用一组加法器，由异或门与进位输入切换加/减”的数值运算组态，加法直接逐位相加、减法按补码 A−B=A+B+1 完成；乘法用移位—加法阵列、除法用移位—减迭代、逻辑运算为逐位与/或/异或，是 ALU 与数字信号处理、数据通路的基础。

## 工作原理

减法通过把减数取补码后与被减数相加完成；乘法按“移位 + 累加”逐位完成部分积累加；除法用“移位 + 减 / 比较”反复迭代。逻辑运算是逐位并行处理，不涉及进位传递，速度最快。

## 关键计算公式

- n 位补码减法（A−B，用补码加）：

A−B=A+(−B)=A+B+1

- 无符号乘法（部分积累加）：

A×B=i=0n−1A⋅bi⋅2i

- 二进制除法（移位—减）：

A=Q×B+R,  0≤R<B

- 逻辑运算逐位：

(A op B)i=Ai op Bi

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 运算操作数 | — |
| B​ | B 的按位取反 | — |
| bi​ | B 的第 i 位 | — |
| Q,R​ | 商、余数 | — |

## 元件调整影响

- 字长增大 → 运算范围增大，但面积、延迟、功耗上升。

- 加法进位链越短（超前进位）→ 速度越快、逻辑越多。

- 乘法阵列规模随位宽平方增长，Booth 可减少加数项、降低面积。

## 典型参数示例

- 4 位补码减法：A=01012(5)，B=00112(3)。B=1100，A+B+1=0101+1100+0001=00102=2，即 5−3=2。

- 无符号乘法 3×5：0011×0101=000011112=15。

## 常见器件型号

- 74HC283（4 位全加器，用于加 / 减）、74LS181（4 位 ALU）、74LS182（超前进位发生器）。

- 乘法器 / MAC：TMS320 系列 DSP、FPGA 的硬核乘法器。

## 注意事项

- 减法用补码需统一字长并正确对待符号位，注意溢出检测。

- 乘法结果位宽翻倍，存储与寄存器需预留足够位宽。

- 组合乘 / 除器面积大、延迟高，高速场合宜加流水或时序实现。

## 参考资料

- Wikipedia: Arithmetic logic unit。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74LS181 / 74HC283 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729