# 数据选择器电路（MUX）

## 拓扑描述

由一个地址译码器 D1、四个与门 G0~G3 与一个或门 O1 构成 4 选 1 数据选择器（亦可用多路传输门或传输门—反相器结构实现）。电路共有 12 个关键节点：节点① 地址输入节点 S1、节点② 地址输入节点 S0（译码器 D1 的地址输入）；节点③~⑥ 数据输入节点 I0、I1、I2、I3（4 路待选数据）；节点⑦~⑩ 选择线节点 m0∼m3（D1 的四路译码输出，分别驱动 G0~G3 的一个输入端）；节点⑪ 中间乘积节点 W（G0~G3 的四个输出 Y 端并接于此处）；节点⑫ 输出节点 Y（O1 的输出 Y 作电路输出）。

各单元管脚连接：D1（地址译码器） 的两条地址脚分别接 S1、S0，四条译码输出脚分别接选择线节点 m0、m1、m2、m3；G0（与门） 的一端接数据输入节点 I0、另一端接选择线节点 m0；G1 接 I1 与 m1；G2 接 I2 与 m2；G3 接 I3 与 m3；四个与门的输出 Y 端汇入中间乘积节点 W；O1（或门） 的四个输入端接中间乘积节点 W、输出 Y 端接输出节点 Y。各单元正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”地址译码选通一路、各与项相或”的 4 选 1 组态，输出 Y=k=03Ik mk，被唯一选中的那路输入直通到输出、其余输入被隔离；利用固定数据端接 0/1 常量可实现任意组合逻辑函数，广泛用于数据切换、总线复用与查表式逻辑实现。

## 工作原理

n 位地址经译码产生 2n 个选通信号，恰好使一路输入与输出接通，其余输入被隔离。输出随被选中那路的输入变化而变化，相当于一个由地址控制的多选一开关。利用 MUX 还可通过固定数据端为常量，实现任意组合逻辑函数。

## 关键计算公式

- 4 选 1 输出（S1S0 为地址）：

Y=I0 S1 S0+I1 S1S0+I2 S1S0+I3 S1S0

- n 位地址 MUX：

Y=k=02n−1Ik mk

- 用 MUX 实现逻辑函数（数据端接 0/1/变量）：

F(a,b,c)=∑Ikmk(a,b)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ik​ | 第 k 路数据输入 | — |
| Si​ | 第 i 位地址 | — |
| Y​ | 输出 | — |
| mk​ | 第 k 个最小项 | — |

## 元件调整影响

- 地址位宽 n 决定输入路数 2n，增加地址位可扩展输入规模。

- 使能 / 级联可组合多个 MUX 扩展输入路数与数据位宽。

- 纯组合逻辑；传输门或门树结构影响开关速度与信号完整性。

## 典型参数示例

- 4 选 1：地址 S1S0=11 时，Y=I3，其余项为 0，输出等于第三路输入 I3。

- 用 8 选 1 MUX 实现函数 F=abc+abc+abc：以 a、b、c 接地址，相应 Ik 接 1 或 0 即可。

## 常见器件型号

- 74HC157（四 2 选 1）、74HC153（双 4 选 1）、74HC151（8 选 1）、74LS251。

- 模拟多路选择器：CD4051（8 选 1）、ADG7xx 系列（高速开关）。

## 注意事项

- 地址切换瞬间输出可能产生毛刺，需注意建立时间与去抖。

- 数字 MUX 与模拟 MUX 用途不同（逻辑选通 vs 模拟信号切换），选型勿混淆。

- 高速信号注意通道间串扰与开关导通电阻的不一致。

## 参考资料

- Wikipedia: Multiplexer。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC151 / CD4051 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729