# 算术逻辑单元（ALU）

## 拓扑描述

由一个算术单元 U1（加法器/减法器）、一个逻辑单元 U2（与、或、异或、移位）、一个功能选择译码器 D1 与一个输出多路选择器 U3（MUX）构成算术逻辑单元（ALU）。电路共有 8 个关键节点：节点① 操作数输入节点 A（多位数据，并接 U1、U2 的 A 输入）；节点② 操作数输入节点 B（多位数据，并接 U1、U2 的 B 输入）；节点③ 进位输入节点 Cin（接 U1 的进位输入）；节点④ 功能选择节点 S（接 D1）；节点⑤ 算术结果节点 R_A（U1 的输出 Y）；节点⑥ 逻辑结果节点 R_L（U2 的输出 Y）；节点⑦ 输出节点 R（U3 的输出 Y，选 R_A 或 R_L）；节点⑧ 标志节点（零 Z、负 N、溢出 V、进位 Cout）。

各单元管脚连接：U1 的 A、B 数据脚分别接操作数节点 A、B，进位输入脚接进位输入节点 Cin，计算结果输出脚接算术结果节点 R_A，标志输出脚接标志节点（进位 Cout、溢出 V 等）；U2 的 A、B 数据脚分别接操作数节点 A、B，逻辑结果输出脚接逻辑结果节点 R_L；D1 的功能选择脚接功能选择节点 S，译码输出的选通信号接 U3 的选择端；U3 的多路数据输入分别接算术结果节点 R_A 与逻辑结果节点 R_L，输出脚接输出节点 R。各单元正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”功能选择码经译码后由多路选择器挑选算术或逻辑结果”的 ALU 组态，输出 R=A op B（加减运算用补码 R=A+B+Cin 或 A+B+1，逻辑运算逐位进行），同时输出零、负、溢出、进位等标志供后续控制与跳转判断使用；典型器件如 74LS181。

## 工作原理

功能选择码通过译码控制内部多路选择器，把 A、B 送入对应的算术或逻辑运算路径，得到结果；加减由加法器实现（减法用补码加），逻辑运算逐位并行完成。结果连同状态标志一并输出，供后续控制与跳转判断使用。

## 关键计算公式

- 算术运算（加 / 减，减法用补码）：

R=A+B+Cin 或 R=A+B+1

- 逻辑运算（逐位）：

R=A AND/OR/XOR B

- 进位 / 借位标志：

Cout=最高位进位

- 溢出标志（有符号数同符号相加符号翻转）：

V=Cn⊕Cn−1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 两个操作数 | — |
| Cin,Cout​ | 进位输入 / 输出 | — |
| R​ | 运算结果 | — |
| V​ | 溢出标志 | — |

## 元件调整影响

- 功能选择码位数决定支持的操作种类，扩展选择码可增加功能。

- 采用超前进位 / 并行前缀结构可提升加法速度，降低 ALU 关键路径延迟。

- 位宽增大 → 运算范围增大，但面积与延迟上升。

## 典型参数示例

- 8 位 ALU 执行减法 7−3：A=00000111，B+1=00000011+1=11111101，R=00000111+11111101=000001002=4，零标志 Z=0、进位标志反映借位。

## 常见器件型号

- 74LS181（4 位 ALU）、74HC181、74LS382（4 位 ALU）。

- CPU 结构参考：MC68000、8086、以及 FPGA 中可综合的 ALU IP 核。

## 注意事项

- 功能选择码与数据需稳定在建立 / 保持时间内，避免运算出错。

- 减法 / 比较的结果标志（进位、零、符号、溢出）含义随器件而定，需核对。

- 高速设计中 ALU 常是时序关键路径，可加流水寄存器提升频率。

## 参考资料

- Wikipedia: Arithmetic logic unit。

- 《计算机组成原理》。

- 74LS181 / 74HC181 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729