# 分频器电路

## 拓扑描述

由 k 个 T 触发器 FF0,FF1,…,FFk−1（或 JK 触发器接成 T 型）逐级级联构成，每级把输入频率减半。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟输入节点 fin（接 FF0 的时钟脚）；节点② 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qk−1（FFi 的输出，对应二分频后的各级分频时钟）；节点③ 级联节点 C1,…,Ck−1（FFi−1 的输出 Qi−1 送 FFi 的时钟脚）；节点④ 复位节点 RST（接各级清零脚，非 2n 分频时由反馈清零逻辑产生）。

各单元管脚连接：FF0 的 T 脚接高电平，时钟脚接时钟输入节点 fin，输出脚 Q 接 Q0（fin/2）；FFi（i≥1） 的 T 脚接高电平，时钟脚接前一级输出节点 Qi−1，输出脚 Q 接 Qi（fin/2i+1）；各触发器复位脚 R 接 RST，正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个 T=1 的触发器每周期翻转一次，其输出频率恰为输入频率的一半，多级串联逐级二分频。

由此构成”k 级二分频链”组态，输出 Qk−1 为 fin/2k，也可从各级引出 1/2,1/4,…,1/2k 分频时钟，广泛用于时钟生成与频率合成。

## 工作原理

每个 T 触发器在输入时钟作用下每周期翻转一次，输出频率恰为输入的一半。多级串联则逐级二分频，k 级串接可实现 2k 分频。对非 2n 分频，需配合计数与反馈清零实现任意模数分频。

## 关键计算公式

- k 级二分频链的分频比：

N=2k

- 分频后输出频率：

fout=finN

- 输出周期：

Tout=N Tin

- 分频比（N 分频）：

N=finfout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| k​ | 触发器级数 | — |
| N​ | 分频比 | — |
| fin​ | 输入频率 | Hz |
| fout​ | 输出频率 | Hz |
| Tin,Tout​ | 输入/输出周期 | s |

## 元件调整影响

- 级数 k 增大 → 分频比按 2k 增大，输出频率更低。

- 改为非 2 的幂分频 → 需引入计数器复位反馈，增加附加逻辑。

- 异步级联 → 各输出间有行波延迟，可能产生毛刺。

- 输出取不同级 → 可获得 1/2,1/4,⋯,1/2k 多种分频时钟。

## 典型参数示例

- 3 级二分频链：N=23=8，输入 8 MHz 输出 8 MHz8=1 MHz。

- 单级 T 触发器二分频：fout=fin2，即周期加倍。

## 常见器件型号

- 74HC74 / 74HC76：触发器构成分频器。

- 74HC390：双十进制计数器（可用于除 10 分频）。

- CD4060：14 级二进制行波计数/分频器（带振荡器）。

## 注意事项

- 非 2n 分频用计数器复位实现时，注意复位脉冲可能带来短暂毛刺，需加同步。

- 各级输出占空比可能不是 50%，仅在对称触发下才保持 50%。

- 高速分频时关注触发器的最高时钟频率限制。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Frequency divider。

- TI 74HC4040 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729