# 十进制计数器电路

## 拓扑描述

由 4 个触发器 FF0,FF1,FF2,FF3（D 触发器或 JK 触发器接成计数型）组成的 4 位二进制计数器以及反馈清零/置数逻辑构成，反馈逻辑在计数到 1001（9）后的下一个时钟使电路回到 0000。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟节点 CLK（同步型接全部触发器公共时钟，异步型接 FF0 时钟及级联）；节点② 输出节点 Q0,Q1,Q2,Q3（FFi 的输出，即 4 位 BCD 码）；节点③ 进位输出节点 CO（反馈逻辑在 1001 时产生的进位/清零信号，供高位级联）；节点④ 反馈节点 F（Q3Q2Q1Q0=1001 时送各级清零/置数脚的反馈信号）。

各单元管脚连接：FF0 的数据脚 D 接最低位计数输入，时钟脚接 CLK，输出脚 Q 接 Q0；FF1、FF2、FF3 的数据脚 D 接各自计数/级联输入，时钟脚接 CLK，输出脚 Q 接 Q1、Q2、Q3；反馈逻辑 输入接 Q3⋯Q0，输出经 F 接各级清零脚（或置数脚），并产生 CO；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。电路按 4 位二进制递增，到达 1001 后下一时钟被反馈清零到 0000。

由此构成“模 10 十进制（BCD）计数器”组态，输出 Q3Q2Q1Q0 在 0000~1001 间循环并产生进位，可实现 0~9 计数与十分频。

## 工作原理

电路按 4 位二进制递增计数，当状态由 9（1001）再加 1 时，通过反馈清零或置数使状态跳回 0，而不是继续到 10（1010）。这样输出保持十进制 0~9 循环，并产生进位信号供高位十进制计数使用。

## 关键计算公式

- 计数模：

M=10

- 计数范围：

0∼9

- 反馈清零条件（1001 后回零）：

Q3Q2Q1Q0:1001→0000

- 最高位输出频率：

fQ3=fCLK10

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| M​ | 计数模 | — |
| Q3⋯Q0​ | 4 位 BCD 输出 | — |
| fCLK​ | 时钟频率 | Hz |
| fQ3​ | 最高位输出频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 反馈清零改为置数 → 可实现任意进制或同步操作，避免中间毛刺。

- 清零方式（同步/异步） → 异步清零在状态 1010 短暂出现，同步清零更干净。

- 加进位输出 → 可级联多个十进制计数器构成多位数计数。

- 输出接七段译码 → 直接驱动数码管显示 0~9。

## 典型参数示例

- 单个十进制计数器：M=10，输入 10 kHz 时钟，最高位输出 fQ3=10 kHz10=1 kHz。

- 用两片级联构成 0~99 计数：低位计满 10 产生进位驱动高位，总模数 M=10×10=100。

## 常见器件型号

- 74HC160：同步十进制计数器（异步清零）。

- 74HC162：同步十进制计数器（同步清零）。

- 74HC390 / 74HC90：双 / 单十进制计数器。

## 注意事项

- 异步清零会短暂出现非法状态 1010，可能产生毛刺，严格设计用同步清零。

- 级联时注意进位/时钟方向，保证正确传递。

- 输出可直接接 BCD-七段译码器驱动数码管。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Decade counter。

- TI 74HC160 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729