# 只读存储器 ROM 电路

## 拓扑描述

由存储阵列 M（2n 字 × m 位，由二极管/晶体管/浮栅单元的有无或状态决定内容）、地址译码器 DEC与输出缓冲器 BUF组成（常见类型：掩膜 ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash）。电路共 5 类关键节点：节点① 地址输入节点 A0,A1,…,An−1（接地址译码器）；节点② 数据输出节点 D0,…,Dm−1（接输出缓冲器，作为读出结果）；节点③ 输出使能节点 OE（接输出缓冲器）；节点④ 片选节点 CE（接译码/缓冲器使能）；节点⑤ 字线/位线节点 WL、BL（译码器选中存储阵列的某字）。

各单元管脚连接：地址译码器 DEC 的输入端接地址节点 A，输出字线 WL 接存储阵列 M；存储阵列 M 中被选中的字（一行）其位线 BL 接输出缓冲器 BUF；输出缓冲器 BUF 的输入接 M 的位线，输出脚接数据节点 Di，输出使能脚接 OE、片选脚接 CE；各单元 VDD 接 +VCC、GND 接地。地址经译码选中存储矩阵中某一字，该字内容被读出到数据输出端，正常工作时只能读出、不能改写。

由此构成“地址译码 + 阵列存储”的只读存储器组态，数据在制造/烧录时固化、掉电不丢失，读出关系 Dout=MEM[A]，可用于固件存储与组合逻辑查表。

## 工作原理

地址信号经译码选中存储矩阵中的某一字（一行数据），该字的内容（各位由二极管/晶体管/浮栅单元的有无或状态决定）被读出到数据输出端。由于数据预先固化，掉电后内容不丢失，只能通过专门的编程/擦除方式修改。

## 关键计算公式

- 存储容量：

Cbit=2n×m

- 地址范围：

0∼(2n−1)

- 只读访问（无写入）：

Dout=MEM[A]

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 地址线位数 | — |
| m​ | 数据线位数 | — |
| Cbit​ | 总容量 | bit |
| A​ | 地址 | — |

## 元件调整影响

- 地址位数 n 增大 → 容量按 2n 增长，译码延迟增大。

- 数据位宽 m 增大 → 单次读出位数增加，接口变宽。

- 选用 OTP（PROM） → 只能写入一次，适合量产后固化。

- 选用 EEPROM/Flash → 支持电擦除重写，但擦写次数有限。

## 典型参数示例

- 一个 64 K×8 的 EPROM：n=16（216=65536）、m=8，容量 Cbit=65536×8=524288 bit=64 KB。

- 用 ROM 实现查表：把 n 位地址当作输入、m 位数据当作函数输出，即可实现任意组合逻辑函数。

## 常见器件型号

- EPROM：27C256（32K×8）、27C512。

- EEPROM：AT24C02（I²C 2Kbit）、AT28C256。

- Flash：W25Q128（SPI NOR Flash）、常用 NAND Flash 按需选型。

## 注意事项

- ROM 可用作组合逻辑查表（把地址当输入、数据当输出）。

- EPROM 需紫外擦除且读写电压特殊，使用较繁琐，多用 EEPROM/Flash 替代。

- NOR Flash 支持随机读、适合代码执行，NAND Flash 适合大容量数据存储。

## 参考资料

- Wikipedia: Read-only memory。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Microchip / Winbond Flash 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729