# 移位寄存器电路

## 拓扑描述

由 n 个 D 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1 串联构成，前一级输出接下一级输入，所有触发器共用同一时钟。电路共 5 类关键节点：节点① 串行输入节点 Din（接 FF0 数据脚）；节点② 时钟节点 CLK（接全部触发器时钟）；节点③ 级联节点 C1,…,Cn−1（FFi−1 的输出送 FFi 数据脚）；节点④ 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即并行输出，Qn−1 兼作串行输出）；节点⑤ 移位方向控制节点 DIR（双向型，控制左移/右移）。

各单元管脚连接：FF0 的数据脚 D 接串行输入节点 Din，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的数据脚 D 接前一级输出节点 Qi−1（右移）或（左移）下一级输出，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Qi；双向型由 DIR 控制方向，左移时数据反向流动；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个时钟沿各级同时把数据传给下一级，使数据沿级联方向逐位移位。

由此构成“n 位移位寄存器”组态，数据在公共时钟下逐位（右移/左移/双向）推进，可实现串入并出、并入串出与数据延迟 n 个周期。

## 工作原理

每个时钟有效边沿，各级触发器同时把自身数据传给下一级（右移）或上一级（左移），形成数据的逐位移位。串行输入的数据经 n 个时钟后被并行读出（串入并出），反之并行数据可被逐位串行移出（并入串出）。

## 关键计算公式

- n 位右移的状态方程：

Qin+1=Qi−1n (i=1,…,n−1), Q0n+1=Din

- 数据延迟时钟数（串入串出）：

Ndelay=n

- 串入并出转换时间：

tconv=n×Tclk

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 寄存器级数 | — |
| Din​ | 串行输入 | — |
| Qi​ | 第 i 级输出 | — |
| Tclk​ | 时钟周期 | s |

## 元件调整影响

- 级数 n 增大 → 可容纳更长数据，但移位延迟与面积增大。

- 加入并行置数 → 可随时装入并行数据，实现并入串出。

- 加入双向控制 → 支持左右两个方向移位，功能更灵活。

- 时钟频率升高 → 受触发器传播延迟与级联时序限制。

## 典型参数示例

- 8 位移位寄存器（74HC595）：8 个时钟把串行数据移入，再并行输出，tconv=8 Tclk。

- 数据延迟：串入串出时数据经 n=8 个时钟后才在末级出现，延迟 8 个周期。

## 常见器件型号

- 74HC595：8 位移位寄存器（串入并出，带锁存）。

- 74HC164：8 位移位寄存器（串入并出）。

- 74HC165：8 位移位寄存器（并入串出）。

- 74HC194：4 位双向移位寄存器（串/并均可）。

## 注意事项

- 串行数据位序（先高后低/先低后高）必须与协议一致。

- 74HC595 的移位时钟与锁存时钟分开，注意二者时序配合。

- 长链级联时注意时钟扇出与时序余量。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Shift register。

- TI 74HC595 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729