# 约翰逊计数器电路

## 拓扑描述

由 n 个 D 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1 串联成移位寄存器，并把末级 FFn−1 的反相输出 Qn−1 反馈回第一级 FF0 的输入 D0，构成闭环（扭环形）计数器。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟节点 CLK（接全部触发器公共时钟）；节点② 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即 n 位状态）；节点③ 级联节点 D1,…,Dn−1（FFi−1 的输出送 FFi 数据输入）；节点④ 反馈节点 D0（接末级反相输出 Qn−1）。

各单元管脚连接：FF0 的数据脚 D 接反馈节点（末级反相输出 Qn−1），时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的数据脚 D 接前一级输出节点 Qi−1，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Qi；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个时钟沿各级向右移位，末级反相后再送入首级，使寄存器中连续填入“1”再连续填入“0”，产生 2n 个不同的循环状态。

由此构成“扭环形（约翰逊）计数器”组态，n 个触发器产生 2n 个状态，相邻状态仅差一位（格雷码），译码无竞争毛刺，可用于 2n 分频与多相选通。

## 工作原理

各级在每个时钟沿向右移位，末级反相后再送入首级，使移位寄存器中连续填入“1”再连续填入“0”，形成 2n 个不同的循环状态。其输出为相邻状态仅差一位的格雷码循环，译码无竞争毛刺。

## 关键计算公式

- n 级约翰逊计数的状态数（模）：

M=2n

- 循环状态形式（以 4 级为例）：

0000→0001→0011→0111→1111→1110→1100→1000→0000

- 相邻状态汉明距离：

dH=1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 触发器级数 | — |
| M​ | 状态数（模） | — |
| dH​ | 相邻状态汉明距离 | — |

## 元件调整影响

- 级数 n 增大 → 状态数按 2n 线性增长，比环形计数器更省触发器。

- 反馈接反（接 Q 而非 Q） → 退化为环形计数器，状态数减半。

- 上电进入非法状态 → 可能陷入非期望循环，需自校正电路。

- 输出译码 → 因相邻状态仅差一位（格雷码），译码无毛刺。

## 典型参数示例

- 4 级约翰逊计数器：n=4，模 M=2×4=8，循环 8 个状态（如 0000→…→1000→0000）。

- 用作 8 分频：4 级约翰逊计数器输出频率为时钟的 18。

## 常见器件型号

- 74HC194：4 位双向移位寄存器（反馈 Q3 到 DSR 构成扭环形计数）。

- CD4022 / CD4017：约翰逊计数器 + 译码器（八/十进制计数分配器）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 必须把末级 Q（而非 Q）反馈回首级，否则变形为环形计数。

- 上电状态可能非法，需加自校正或复位。

- CD4017 是带译码的约翰逊计数器，适合做多路顺序选通。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Johnson counter。

- TI CD4017 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729