# 锁存器电路

## 拓扑描述

由两个交叉耦合的与非门 G1、G2（或用或非门）构成双稳态锁存单元，并加入使能/门控逻辑（门控门或传输门 TG）形成门控 D 锁存器。电路共 5 个关键节点：节点① 数据输入节点 D（外部输入，接门控逻辑输入端）；节点② 使能节点 EN（外部门控信号，接门控逻辑控制端）；节点③ 输出节点 Q（G1 的输出端，作为电路输出并反馈回 G2 输入）；节点④ 反相输出节点 Q（G2 的输出端，反馈回 G1 输入）；节点⑤ 电源/地节点（VDD 与 GND）。

各单元管脚连接：门控逻辑 的输入脚接 D 与 EN，输出 S、R（或经传输门 TG 单端控制）接锁存单元；G1 一个输入接置位类控制、另一个输入接 G2 的输出节点 Q，输出脚接 Q；G2 一个输入接复位类控制、另一个输入接 G1 的输出节点 Q，输出脚接 Q；各门正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。EN 有效时输出 Q 跟随 D（透明态），EN 无效时锁存保持。

由此构成“电平敏感门控 D 锁存器”组态，使能期间透明跟随、使能撤去后保持，可用作总线透明缓冲与触发器的内部组成单元。

## 工作原理

当使能端 EN 为有效电平时，输出 Q 跟随输入 D（透明态）；当 EN 无效时，输出锁存住最后一刻的数据并保持。本质是电平控制的门控 SR/传输门结构，常作为总线透明缓冲与触发器的内部组成单元。

## 关键计算公式

- D 锁存器特征方程（EN 高有效）：

Qn+1=EN⋅D+EN⋅Qn

- 透明态（EN=1）：

Q=D

- 保持态（EN=0）：

Qn+1=Qn

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| D​ | 数据输入 | — |
| EN​ | 使能端 | — |
| Qn​ | 现态 | — |
| Qn+1​ | 次态 | — |

## 元件调整影响

- 使能电平保持高 → 处于透明态，输出直接跟随输入，无存储功能。

- 使能变低 → 锁存当前数据，此后输入变化不再影响输出。

- 用作门控 → 与后级组合逻辑配合可消除毛刺，但需注意透明期输入必须稳定。

- 多个锁存器级联（主从） → 可构成边沿触发器。

## 典型参数示例

- 8 位透明锁存器 74HC373：当 LE=1 时 Q=D，LE 拉低后 Q 保持拉低前数据。

- 特征方程验证：EN=1,D=1，则 Qn+1=1⋅1+0⋅Qn=1，透明跟随。

## 常见器件型号

- 74HC373 / 74HC573：8 位 D 型透明锁存器（三态输出）。

- 74HC75：4 位双稳态透明锁存器。

- CD4042：四 D 锁存器（CMOS 4000 系列）。

## 注意事项

- 透明期内输入抖动会被传递到输出，关键存储应用优先边沿触发器。

- 锁存器与触发器务必区分：锁存器电平敏感、触发器边沿敏感。

- 时序设计中锁存器需谨慎使用，避免与时钟同步逻辑混用产生竞争。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Latch (electronics)。

- TI 74HC373 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729