# D 触发器电路

## 拓扑描述

由主锁存器 L1与从锁存器 L2级联构成的主从结构（亦可由单个 SR 锁存器加时钟门控组成）以及时钟控制逻辑组成。电路共 6 个关键节点：节点① 数据输入节点 D（外部数据源的正端，接 L1 的数据脚 D）；节点② 时钟节点 CLK（外部时钟，接两级锁存器的时钟/使能控制脚）；节点③ 主-从级间节点 M（L1 的输出脚 Q 接到 L2 的数据脚 D）；节点④ 输出节点 Q（L2 的输出脚 Q，作为电路主输出）；节点⑤ 反相输出节点 Q（L2 的互补输出脚 Q）；节点⑥ 复位/置位节点（可选异步清零脚 CLR 与异步置位脚 PR）。

各单元管脚连接：L1 的数据脚 D 接数据输入节点 D，时钟脚接时钟节点 CLK，输出脚 Q 接主-从级间节点 M；L2 的数据脚 D 接主-从级间节点 M，时钟脚接时钟节点 CLK，输出脚 Q 接输出节点 Q、互补脚 Q 接反相输出节点；两级锁存器的异步复位脚 R 接 CLR、置位脚 S 接 PR，正电源脚 VDD 接 +VCC，地脚 GND 接公共地。工作时 L1、L2 交替导通（时钟为低时主锁存透明、从锁存保持；时钟为高时相反），从而只在时钟有效边沿把 D 采样写入 Q。

由此构成”主从式边沿触发 D 触发器”组态，在时钟有效边沿使输出 Q 跟随 D 并保持，其余时间输出不随 D 变化，是最基本的单 bit 边沿存储单元。

## 工作原理

时钟有效边沿到来瞬间，输出 Q 跟随 D 端当前值并保持，其余时间输出不随 D 变化——即为“边沿采样的一个 bit 存储器”。两个 D 触发器串联可构成主从结构，实现“数据延迟一位”。 ## 关键计算公式

- 特征方程：

Qn+1=D

- 带异步清零（低有效 CLR）的状态方程：

Qn+1=CLR⋅D

- 数据建立/保持时间约束：

tsu≤tdata, th≥0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| D​ | 数据输入 | — |
| CLK​ | 时钟输入 | — |
| Qn+1​ | 次态输出 | — |
| tsu​ | 建立时间 | s |

## 元件调整影响

- 时钟频率升高 → 必须保证建立/保持时间，否则发生亚稳态、采样出错。

- D 相对时钟翻转太晚 → 违反建立时间，Q 可能进入不稳定中间电平。

- 加入异步复位端 → 上电可直接清零，不受时钟约束。

- 输出加重负载 → 传输延迟增大，限制最高工作频率。

## 典型参数示例

- 特征方程验证：设 D=1，时钟上升沿到来，则 Qn+1=D=1，此后 D 变为 0 但 Q 保持 1，直到下一个上升沿。

- 74HC74 在 VCC=5V 时，最大时钟频率约几十 MHz，建立时间 tsu≈15 ns 量级（以数据手册为准）。

## 常见器件型号

- 74HC74：双上升沿 D 触发器。

- CD4013：双 D 触发器（CMOS 4000 系列）。

- 74LVC1G74：单 D 触发器（低压）。

## 注意事项

- 务必满足建立/保持时间，否则可能触发亚稳态。

- 异步复位/置位优先于时钟，使用时注意保持无效电平。

- 未使用的置位/清零端须接无效电平，避免误触发。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Flip-flop (electronics)。

- TI 74HC74 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729