# 按键检测电路

## 拓扑描述

由 机械按键（轻触开关）S1、上拉或下拉电阻 Rpull 与 MCU 输入引脚（GPIO） 组成，按键一端接地或接电源，另一端经电阻接 MCU 引脚，常并联用于抑制抖动的电容 C（或依靠软件消抖）。电路共有 4 个关键节点：节点① GPIO 引脚节点（按键一端与 MCU 输入脚相连）；节点② 电阻与按键连接节点；节点③ 上拉/下拉电阻另一端节点（接 +VDD 或 GND）；节点④ 地节点 GND（接按键的另一端或电容下端）。

各元件管脚连接（上拉接法）：按键 S1 一端接节点②、另一端接节点④ 的 GND；上拉电阻 Rpull 一端接节点③ 的 +VDD、另一端接节点②，把节点① 拉高；MCU 的 GPIO 引脚接节点①，读取外部电平；消抖电容 C（可选）一端接节点①、另一端接节点④ 的 GND，与 Rpull 构成 RC 滤波（时间常数 τ=RC）。若采用下拉接法，则按键一端接 +VDD、另一端经下拉电阻接 GND，逻辑极性相反；若 MCU 引脚支持内部上拉可省去外部电阻。

由此构成”按键断开时引脚被上拉/下拉电阻固定在确定电平、按下时被短路到另一极、配合 RC 或软件消抖检测按键动作”的输入组态，是单片机最基础的按键检测电路。

## 工作原理

按键未按下时，上拉电阻把引脚拉到高电平（逻辑 1）；按下时按键把引脚短路到地，引脚变为低电平（逻辑 0）。MCU 读取引脚电平变化即可判断按键状态，配合消抖后得到稳定按键事件。

## 关键计算公式

- 引脚静态输入电流（上拉电阻限制）：

I=VDDRpull

- RC 消抖/滤波截止频率：

fc=12πRC

- 消抖时间常数：

τ=RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rpull​ | 上拉/下拉电阻 | Ω |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| I​ | 静态输入电流 | A |
| C​ | 消抖电容 | F |
| fc​ | 滤波截止频率 | Hz |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- 上拉电阻 R↑ → 静态电流减小、省电，但抗干扰能力变弱、边沿变缓。

- 上拉电阻 R↓ → 边沿更陡、抗干扰更强，但功耗增大。

- 消抖电容 C↑ → 抑制抖动更彻底，但键响应变慢（τ 增大）。

- 消抖电容 C↓ → 响应快，但易产生误触发的多次触发问题。

## 典型参数示例

- 取 VDD=3.3 V、Rpull=10 kΩ：I=3.310×103=0.33 mA。

- 取 R=10 kΩ、C=100 nF：fc=12π×104×10−7≈159 Hz，τ=1 ms。

## 常见器件型号

- 按键：6×6 轻触开关、微动开关。

- 阻容：10 kΩ 贴片电阻、100 nF 瓷片电容。

- MCU：STM32F1、STC89C52 等普通 GPIO。

## 注意事项

- 机械按键在按下/释放瞬间有 5~20 ms 的抖动，必须硬件或软件消抖。

- 若使用 MCU 内部上拉，可省去外部电阻，但需确认该引脚支持内部上拉。

- 长线或矩阵接线时建议加小电容滤波，抑制干扰与静电。

- 高可靠场合应配合去抖判断（如连续两次采样一致才确认）。

## 参考资料

- Wikipedia: Push-button。

- 《模拟电子技术基础》RC 电路章节。

- STM32 参考手册（GPIO 章节）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729