# 程序下载电路

## 拓扑描述

由 目标 MCU 的编程接口引脚（如 ISP、UART 引导、SWD、JTAG）与 下载器/上位机 连接而成，通常配 电平转换器、复位控制电路 与必要的 上拉电阻，或经 USB 转串口芯片（如 CH340、CP2102）与 PC 相连。电路共有 4 类关键节点：节点① 通信信号线（SWD 的 SWDIO/SWCLK、UART ISP 的 TXD/RXD、SPI/ISP 的 SCK/MOSI/MISO、JTAG 的 TCK/TMS/TDI/TDO）；节点② 复位控制线（下载器 nRESET 与 MCU 复位脚）；节点③ 电源节点（供电 +VDD 与目标 VDD）；节点④ 地节点 GND。

各元件管脚连接：目标 MCU 的编程接口脚接节点① 对应信号线、复位脚 NRST 接节点②、电源脚 VDD 接节点③、地脚 GND 接节点④；下载器（ST-Link、J-Link 等） 的对应信号脚接节点①、nRESET 脚接节点②、VCC 与 GND 分别接节点③、④；USB 转串口芯片（CH340/CP2102） 的 USB 侧 D+/D− 接 PC，TTL 侧 TXD/RXD 接节点① 的 UART ISP 引脚；电平转换器（TXS0102 等） 在 TTL 与目标电平之间翻译信号并接入节点① 的数据线；节点① 上按需加 上拉电阻 Rpull≈VDDIpull 保证空闲电平。下载时按 MCU 规定的引导/调试协议经节点① 通信，并由节点② 配合复位进入编程/引导模式，写入固件并校验。

由此构成”下载器/上位机经编程接口（SWD、UART ISP、JTAG 等）按协议写入固件并配合复位”的程序下载组态，用于把程序烧录进 MCU 的 Flash 或外部存储器。

## 工作原理

下载器按 MCU 规定的编程协议（ISP 命令、引导程序或调试接口时序）与芯片通信，先进入编程/引导模式（常配合复位），再逐块写入目标存储并校验，完成后复位进入正常运行。

## 关键计算公式

- 编程时钟周期：

tprog=1fprog

- 总烧录时间（N 字节、速率 B）：

ttotal=N×8B

- 上拉电阻选择（同 UART/调试接口）：

Rpull≈VDDIpull

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fprog​ | 编程/下载时钟频率 | Hz |
| tprog​ | 时钟周期 | s |
| N​ | 程序字节数 | — |
| B​ | 下载速率 | bit/s |
| Rpull​ | 上拉电阻 | Ω |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| Ipull​ | 上拉电流 | A |

## 元件调整影响

- 下载速率/时钟↑ → 烧录更快，但对线缆质量、时序余量要求更高。

- 上拉电阻 R↑ → 功耗小，但边沿变慢，高速下载可能失败。

- 上拉电阻 R↓ → 边沿陡、抗干扰好，但功耗增大。

- 线缆长度↑ → 信号衰减，需降低下载速率以保证可靠。

## 典型参数示例

- 取 fprog=4 MHz（SWD）：tprog=14×106=250 ns。

- 烧录 N=64 kB 程序、串口下载速率 B=115200 bps：ttotal=65536×8115200≈4.55 s。

## 常见器件型号

- 下载器：ST-Link/V2、J-Link、USB 转串口 CH340/CP2102、USBAsp。

- 目标：STM32（SWD）、STC（UART ISP）、AVR（ISP）。

- 电平匹配：74LVC245、TXS0102。

## 注意事项

- 需按芯片手册配置正确的引导/编程模式脚位与复位时序。

- 下载接口引脚若被复用，需保留可供调试器访问的连线。

- 供电电压与接口电平需匹配，防止损坏下载器或 MCU。

- 下载线尽量短且接好 GND，必要时降低时序频率。

## 参考资料

- STM32 参考手册（适用各 MCU 编程协议）。

- Wikipedia: In-system programming。

- CH340 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729