# GPIO 输入输出接口电路

## 拓扑描述

由 MCU 的 GPIO 端口、外部数字器件/负载 与 可选的上拉/下拉电阻 组成。每个 GPIO 引脚内部由方向寄存器控制的 输入缓冲器 与 输出驱动电路（推挽或开漏）构成，既可作输入也可作输出。电路共有 4 个关键节点：节点① GPIO 引脚节点（输出驱动器输出与输入缓冲器输入共用的外部引脚，接外部负载或信号源）；节点② 上拉/下拉连接节点（上拉或下拉电阻与引脚相连的一端）；节点③ 上拉/下拉电阻另一端节点（接 +VDD 或 GND）；节点④ 电源/地节点（+VDD 与 GND）。

各元件管脚连接：MCU 的 GPIO 引脚 作为节点① 接外部负载（输出时）或外部信号源（输入时）；配置为输出时，输出驱动器把节点① 拉向高电平或低电平；配置为输入时，输入缓冲器从节点① 读入外部电平；上拉电阻 一端接节点③ 的 +VDD、另一端接节点②（即节点①），把引脚拉高并限量流；下拉电阻 一端接节点③ 的 GND、另一端接节点②（即节点①），把引脚拉低；MCU 的正电源脚 VDD 接节点④ 的 +VDD、地脚 GND 接节点④ 的 GND。

由此构成由方向寄存器控制、可配置为输入（含内部或外部上拉/下拉）或输出（推挽/开漏）的 GPIO 组态，是 MCU 与外部数字器件交互的最基本接口。

## 工作原理

引脚配置为输出时，输出寄存器经驱动器把引脚拉高（高阻负载）或拉低，可接外部上拉/下拉电阻；配置为输入时，引脚进入高阻态读入外部电平，常通过内部或外部上拉/下拉电阻保持稳定并限量流。

## 关键计算公式

- 推挽输出驱动电流（欧姆近似）：

Iout=VDD−VOLRds(on)+Rload

- 上拉电阻选择（保证输入高电平）：

Rpull≪VIH−VILIleak

- 输入消抖时间（按键去抖，经验）：

tdebounce≈5∼20 ms

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 供电电压 | V |
| VOL​ | 输出低电平 | V |
| Iout​ | 输出电流 | A |
| Rpull​ | 上拉电阻 | Ω |
| VIH,VIL​ | 输入高/低门限 | V |

## 元件调整影响

- 上拉电阻增大 → 功耗降低，但上升沿变缓、抗噪变差。

- 上拉电阻减小 → 驱动更强、边沿更陡，但静态功耗增加。

- 开漏改推挽 → 驱动能力增强，但多路并接总线时需改用开漏。

- 输出负载过重 → 超出引脚最大电流，可能损坏 MCU。

## 典型参数示例

- 5 V 系统接 10 kΩ 上拉，输入低电平时灌入电流 Ileak=5 V10 kΩ=0.5 mA。

- 按键去抖：典型机械抖动持续 5~20 ms，软件或 RC 滤波按此窗口消抖。

## 常见器件型号

- 常用 MCU：STM32（GPIO 可配推挽/开漏/上下拉）、ATmega328P、ESP32。

- 电平转换 / 扩展：74HC595、74HC165、PCA9538（I²C GPIO 扩展）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 输出电流务必控制在引脚额定范围内，驱动大负载用三极管/MOSFET。

- 输入引脚勿悬空，应加上拉/下拉或配置内部电阻，避免不定电平。

- 开漏输出必须外接上拉电阻才能输出高电平。

## 参考资料

- Wikipedia: General-purpose input/output。

- STM32 参考手册（GPIO 章节）。

- 《嵌入式系统设计》相关 GPIO 部分。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729