# LED 数码管显示电路

## 拓扑描述

LED 数码管显示电路由 七段（或八段，含小数点）LED 数码管 与 限流电阻或段驱动电路 组成，由 MCU 或专用驱动 IC 通过 段选线（a~g、dp） 控制各段亮灭以显示数字/字母，连接方式分 共阴极（阴极公共端接地）与 共阳极（阳极公共端接电源）两种。电路共有 2 类关键节点：段选节点 SEG​a​∼​SEG​g、SEG​dp（各段 LED 的驱动端与限流电阻公共节点）；位选节点 COM​1​∼​COM​k（各位数码管的公共端，动态扫描时分时选中）。

各元件管脚连接：数码管 的 8 个段脚（a~g、dp）分别接段选线 SEG​a​∼​SEG​dp，公共端 COM 接位选线 COM​1​∼​COM​k；限流电阻 R 串接在每条段选驱动路径上，限流值 R=VDD−VFILED（共阴时段 anode 经限流电阻接高、公共 cathode 接地；共阳时公共 anode 接电源、段 cathode 经限流电阻接驱动低电平）；MCU 或段驱动 IC（74HC595、MAX7219、TM1637） 的段驱动输出脚接段选线、位选输出脚接位选线、电源脚 VDD 接 +VDD、地脚 GND 接 GND。共阴极驱动时 MCU 输出高电平点亮对应段，共阳极则输出低电平灌电流点亮；动态扫描时位选 COM​i 分时逐个选中并按该位字符输出段码，利用视觉暂留实现多位同时显示。

由此构成”数码管段脚与位脚接 MCU/驱动 IC 的段选线与位选线、段路径串限流电阻、按共阴/共阳极性驱动、多位时分复用（动态扫描）“的 LED 数码管显示组态，用于显示数字与字母。

## 工作原理

点亮某段即让该段 LED 导通发光，多段组合即显示对应字符。共阴极驱动时 MCU 输出高电平点亮对应段；共阳极时输出低电平（灌电流）点亮。动态扫描时各数码管分时轮流点亮，利用视觉暂留实现多位同时显示，节省 I/O 引脚。

## 关键计算公式

- 限流电阻（共阴，段正向压降 VF）：

R=VDD−VFILED

- 段电流与总电流（静态显示 n 段点亮）：

Itotal=n⋅ILED

- 动态扫描平均电流与峰值电流（N 位扫描）：

Ipeak=N⋅Iavg

- 每段静态功耗：

Pseg=VF⋅ILED

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 驱动电源电压 | V |
| VF​ | LED 正向压降 | V |
| ILED​ | 单段 LED 电流 | A |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| n​ | 点亮段数 | — |
| N​ | 扫描位数 | — |
| Pseg​ | 单段功耗 | W |

## 元件调整影响

- 限流电阻 ↑ → 段电流减小、亮度下降，寿命增长。

- 限流电阻 ↓ → 亮度升高，但电流过大缩短寿命甚至烧毁 LED。

- 扫描位数 N ↑ → 峰值电流增大，需提高驱动能力并保证频率以免闪烁。

- 扫描频率 ↓ → 出现明显闪烁或重影；过高则驱动管开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 设 VDD=5 V、VF=2 V、ILED=10 mA：R=5−20.01=300 Ω。

- 共阴极静态显示数字“8”需点亮 7 段：Itotal=7×10 mA=70 mA。

## 常见器件型号

- 数码管：共阴极/共阳极七段管（如尺寸 0.36’‘~0.56’’ 通用型号按需选型）。

- 段驱动：74HC595（串行转并行）、MAX7219、TM1637、TM1650。

- 74HC595 为核心的移位寄存器级联驱动。

## 注意事项

- 共阴/共阳接错会导致无法点亮或全亮，务必匹配驱动电平极性。

- 动态扫描需保证每位刷新频率通常 ≥50 Hz，多位数码管避免闪烁与相邻干扰。

- MCU 单引脚电流能力有限，驱动多位或高亮需加三极管/MOSFET 或专用驱动 IC。

## 参考资料

- Wikipedia: Seven-segment display。

- MAX7219 数据手册（Maxim/ADI 串行 LED 驱动器）。

- 《数字电子技术基础》数码管显示译码。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729