# 流水线型 ADC 电路

## 拓扑描述

由 多级级联的采样保持（S/H）、低位 Flash ADC、DAC、减法器与残差放大器 以及末端的 延迟对齐与数字纠错逻辑 DLOG1 组成；以其中某一级为例，本级有 6 个关键节点：节点① 本级采样节点（S/H1 保持的本级输入送 Flash ADC1 的输入）；节点② 量化输出节点（ADC1 输出的 M 位码同时送 DAC1 数字输入与数字汇总）；节点③ 重建电压节点（DAC1 的模拟输出端）；节点④ 残差节点（减法器 SUB1 的输出，即采样值减重建值）；节点⑤ 残差放大节点（残差放大器的输出送下一级输入，级间增益为 2M）；节点⑥ 数字输出节点（DLOG1 延迟对齐并纠错后合成的 N 位码 D）。

各管脚连接：S/H1 的采样输入接本级输入 Vin,i、输出接节点①；ADC1 的输入接节点①、参考端接 VREF、输出接节点②；DAC1 的数字输入接节点②、参考端接 VREF、模拟输出接节点③；SUB1 的被减数接节点①（采样值）、减数接节点③（重建值）、输出接节点④；残差放大器 的输入接节点④、输出接节点⑤（放大 2M 倍后接下一级 S/H）；后续各级以同样方式级联；DLOG1 依次接收各级的 M 位码，做延迟对齐与数字纠错，并从节点⑥ 输出 N 位 D。

由此构成”各级粗量化、残差放大后接力下去、各级并行流水工作、末端延迟对齐并数字纠错合成”的流水线组态，兼顾速度与较高分辨率。

## 工作原理

第一级对一个采样做 M 位量化，将量化结果经 DAC 还原后与原值相减得到残差，残差放大 2M 倍送入下一级；各级同时处理不同时刻的采样，流水线推进，经过延迟对齐输出高分辨率结果。兼顾了速度与较高的分辨率。

## 关键计算公式

- 每级残差：

Vres=2MVin−VDAC

- 单级量化台阶：

VLSB,stage=VREF2M

- 总分辨率（各级位数相加）：

N=M1+M2+…+Mk

- 采样吞吐率：

fconv=fclk

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| M​ | 每级分辨率 | bit |
| Vres​ | 残差电压 | V |
| VDAC​ | 本级 DAC 重建值 | V |
| VREF​ | 参考电压 | V |
| N​ | 总分辨率 | bit |
| fconv、fclk | 转换率、时钟频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 每级位数 M 增大 → 级数减少、延迟减小，但单级比较器与 DAC 规模增大。

- 级间增益失配 → 级间放大倍数偏离 2M 会产生失码与非线性（DNL 恶化）。

- 参考电压漂移 → 各段阈值偏移，影响线性度。

- 数字纠错逻辑可容忍一定的比较器失调，降低对 Flash 级精度的要求。

## 典型参数示例

- 12 位流水线 ADC，由 6 级、每级约 1.5 bit（冗余位）叠加，fclk=50 MHz：

fconv=50 MSPS

- 每级 2M 增益：若 M=1.5 有效位，级间标称增益约 2，配合冗余与数字校正合成 12 位。

## 常见器件型号

- AD9235 / AD9236（12 位高速流水线）。

- AD9643（14 位双通道）。

- LTC2208（16 位）、AD6654 等高速采集系列。

## 注意事项

- 具有确定的延迟（Latency）周期，需在数据链路中做对齐，不适合单次即时读取。

- 级间增益误差是线性度的关键，通常依赖数字冗余校正。

- 输入前端需满足奈奎斯特抗混叠与低抖动时钟要求。

- 功耗随采样率与位数增大，适用于高速中高分辨率场合。

## 参考资料

- Wikipedia: Pipelined ADC。

- AD9235 / AD9643 数据手册（ADI 官方）。

- 《数字信号处理》与高速 ADC 应用笔记。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729