# Σ-Δ 型 DAC 电路

## 拓扑描述

由 数字插值滤波器 IF1、Σ-Δ 调制器 SDM1、1 位 DAC（DAC1） 与 模拟低通重建滤波器 LPF1 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 数字输入节点（高分辨率数字码 Din 接 IF1 输入）；节点② 插值输出节点（IF1 的输出接 SDM1 的输入）；节点③ 调制输出节点（SDM1 的 1 位数据流接 DAC1 的数字输入）；节点④ DAC 输出节点（DAC1 的模拟输出接 LPF1 的输入）；节点⑤ 重建输出节点（LPF1 的输出作为模拟输出 Vout）；节点⑥ 参考与时钟节点（DAC1 参考端接 VREF，各数字模块时钟接 CLK）。

各管脚连接：IF1 的输入端接节点①、输出端接节点②、时钟端接 CLK；SDM1 的输入端接节点②、输出端接节点③、时钟端接 CLK；DAC1 的数字输入接节点③、参考端接节点⑥（VREF）、模拟输出接节点④；LPF1 的输入端接节点④、输出端接节点⑤（Vout）；各数字模块的电源脚接逻辑电源、地脚接 GND。

由此构成”数字码插值、Σ-Δ 噪声整形转成高速低位数据流、再经 1 位 DAC 与模拟低通重建”的 Σ-Δ 型 DAC 组态，以极高过采样换取高精度，广泛用于音频与精密仪表。

## 工作原理

Σ-Δ 调制器把量化噪声推挤到高频段（噪声整形），使音频/低频带内保持极低噪声。后级低通滤波器滤除高频噪声与镜像，取出带内信号，实现以 1 位 DAC 达到多位精度。

## 关键计算公式

- 有效位数（近似，与过采样率 OSR 关系）：

ENOB≈SNR−1.766.02

- 过采样率：

OSR=fs2fB

- 一阶 Σ-Δ 的信噪比（每 2 倍过采样提升）：

每倍频程提升≈9 dB/oct

- 信噪比（一阶调制器近似）：

SNR≈6.02N+1.76+10log10(OSR)

- 重建低通截止频率：

fc≈fB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ENOB​ | 有效位数 | bit |
| SNR​ | 信噪比 | dB |
| OSR​ | 过采样率 | — |
| fs​ | 采样频率 | Hz |
| fB​ | 信号带宽 | Hz |
| N​ | 调制器内部量化位数 | bit |

## 元件调整影响

- 过采样率 OSR 提高 → 带内信噪比提升，可等效增加有效位数。

- 内部量化位数 N 增加 → 信噪比提高，但电路复杂度上升。

- 重建滤波器阶数提高 → 高频整形噪声抑制更强，但群延时增大。

- 调制器阶数提高 → 噪声整形更陡，但稳定性变差，需补偿。

## 典型参数示例

- 取 1 位调制器（N=1）、OSR=64：SNR≈6.02+1.76+10log1064=7.78+18.06≈25.8 dB（一阶近似）。

- 实用中多阶调制器音频 DAC 可达 SNR>100 dB，对应 ENOB>16 位。

## 常见器件型号

- 集成 Σ-Δ 音频 DAC：CS43xx（Cirrus Logic）、PCM1792A（TI）、AD1853。

- 精密 Σ-Δ DAC：AD5791、DAC1282。

## 注意事项

- 输出端必须配合合适的模拟低通滤波器，否则高频噪声影响性能。

- 群延时与过采样率相关，环路/控制应用需注意延时。

- 时钟抖动直接转化为噪声，精密场合需低抖动时钟源。

## 参考资料

- Wikipedia: Delta-sigma modulation。

- ADI 应用笔记：Understanding Delta-Sigma Data Converters。

- 《数字信号处理》相关教材。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729