# 光耦隔离电平转换电路

## 拓扑描述

由 光耦 U1（内含发光二极管 LED 与光敏晶体管）、输入限流电阻 Rin、输出上拉电阻 Rpu 与 两侧隔离电源（输入 Vin、输出 VCC） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入信号节点（输入逻辑信号，接 Rin 上端）；节点② LED 阳极节点（Rin 下端与 LED 阳极相连）；节点③ 输入侧地节点（GND1，接 LED 阴极）；节点④ 输出上拉电源节点（VCC，接 Rpu 上端）；节点⑤ 输出信号节点（Vout，Rpu 下端与光敏晶体管集电极相连）；节点⑥ 输出侧地节点（GND2，接光敏晶体管发射极）。

各管脚连接：Rin 一端接节点①（Vin）、另一端接节点②；U1 的 LED 阳极接节点②、LED 阴极接节点③（GND1）、光敏晶体管集电极接节点⑤、光敏晶体管发射极接节点⑥（GND2）；Rpu 一端接节点④（VCC）、另一端接节点⑤（Vout）。

由此构成”输入电流点亮 LED、光敏晶体管受光导通、输出经上拉电阻在另一电压域翻转”的光耦隔离电平转换组态，两侧靠光传递信号，同时实现电平转换与电气隔离。

## 工作原理

输入电流点亮 LED，光照射光敏晶体管使其导通，输出端经上拉电阻在目标电源轨电平间翻转。两侧靠光传递信号、无电气连接，因而既转换电平又隔离开地、抑制共模干扰。

## 关键计算公式

- 输入限流电阻：

Rin=Vin−VFIF

- 输出电流：

IC=CTR⋅IF

- 输出上拉电阻（保证光敏管饱和、输出可靠拉低，其中 IC=CTR⋅IF）：

Rpu≥VCCIC

- 电流传输比：

CTR=ICIF

- 输出翻转时间受负载决定：

tr≈2.2 RpuCload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VF​ | LED 正向压降 | V |
| IF​ | LED 正向电流 | A |
| IC​ | 光敏管集电极电流 | A |
| CTR​ | 电流传输比 | — |
| Rin​ | 输入限流电阻 | Ω |
| Rpu​ | 输出上拉电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 输入限流电阻增大 → IF、IC 减小，输出拉低能力变弱，可能无法可靠翻转。

- 输出上拉电阻增大 → 输出电流需求降低，但上升沿变慢、速率下降。

- CTR 偏低（老化/高温） → 需增大 IF 或减小上拉电阻以保证饱和。

- 负载电容增大 → 输出翻转变慢。

## 典型参数示例

- 取 Vin=3.3 V、VF=1.2 V、需 IF=10 mA：Rin=3.3−1.210×10−3=210 Ω，实取 220 Ω。

- 取 CTR=100%、IF=10 mA：IC=10 mA，若 VCC=5 V 则 Rpu≥500 Ω。

## 常见器件型号

- 光耦：PC817、TLP521、TLP185、6N137（高速）、HCPL-0601。

## 注意事项

- 普通光耦速度低（微秒级），高速需用数字光耦（如 6N137）。

- CTR 会随温度、老化下降，设计需留裕量。

- 两侧需独立电源与地，才能体现隔离作用。

## 参考资料

- Toshiba 产品页：TLP521、TLP185。

- Broadcom 产品页：HCPL-0601。

- Wikipedia: Opto-isolator。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729