# 精密电压基准电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由高稳定带隙或齐纳基准核 U1、精密修调（trim）电阻网络 R_t、输出缓冲运算放大器 U2 与低通噪声滤波电容 C_f 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 电源节点 +VCC（连 U1、U2 的电源脚）；节点② 地节点 GND（连 U1、U2 的地脚及 R_t、C_f 下端）；节点③ 基准核输出节点 Vcore（连 U1 输出脚与 R_t 上端）；节点④ 修调抽头节点 Vin_buf（连 R_t 抽头端与 U2 的 IN+ 脚）；节点⑤ 输出节点 Vout（连 U2 的 OUT 脚、IN− 脚及 C_f 上端）。

各元件管脚连接：U1 的电源脚接节点①、地脚接节点②、输出脚接节点③；R_t 一端接节点③、另一端接节点②、抽头接节点④；U2 的 V+ 接节点①、V− 接节点②、IN+ 接节点④、IN− 与 OUT 短接后接节点⑤，构成单位增益缓冲；C_f 一端接节点⑤、另一端接节点②，对输出进行低通滤波降噪。修调网络把基准核电压校准到目标标称值，再由低失调运放缓冲输出。

由此构成”修调校准 + 运放缓冲 + 输出滤波”的精密电压基准组态，提供极高初始精度、极低温度漂移与低噪声的固定输出电压，用于 ADC/DAC 的参考或精密仪表。

## 工作原理

基准核产生温度系数极低的电压，经修调网络校准到目标输出，再由低噪声、低失调运放缓冲，向负载提供稳定、低阻抗、低噪声的参考电压，且对输入电源与负载变化不敏感。

## 关键计算公式

- 初始精度：

精度=Vout−VnominalVnominal×100%

- 温度漂移：

TC=Vmax−VminVnominal⋅(Tmax−Tmin)

- 负载调整率：

Load Reg=ΔVoutΔIload

- 电源调整率：

Line Reg=ΔVoutΔVin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Vnominal​ | 标称电压 | V |
| TC​ | 温度系数 | ppm/℃ |
| ΔIload​ | 负载电流变化 | A |
| ΔVin​ | 输入电压变化 | V |

## 元件调整影响

- 修调精度提高 → 初始精度更好，但成本上升。

- 温漂系数降低 → 全温范围输出更稳定。

- 负载电流增大 → 输出经负载调整率产生微小跌落，需预算误差。

- 输出滤波电容增大 → 噪声降低，但可能影响环路稳定性（按手册选值）。

## 典型参数示例

- 取 Vnominal=2.5 V、Vout=2.5005 V：精度 =0.00052.5×100%=0.02%。

- 取 TC=5 ppm/℃、温差 100 ℃：漂移 =5×100=500 ppm=0.05%。

## 常见器件型号

- 埋层齐纳：LTZ1000、ADR1000。

- 带隙精密基准：ADR4525、REF5025、LTC6655、MAX6126。

## 注意事项

- 基准的地线与去耦直接影响精度，需就近放置、独立走线。

- 负载变化与热梯度会造成误差，精密场合需热隔离与缓冲。

- 信噪比要求高时选低噪声、低漂移型号，并注意 PCB 应力影响。

## 参考资料

- ADI 产品页：ADR4525、LTZ1000。

- TI 产品页：REF5025。

- 《电子测量技术》相关教材。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729