# 三相电机驱动电路

## 拓扑描述

由 三相全桥逆变器的六只功率开关管（以 MOSFET 计，亦可为 IGBT）Q1∼Q6、栅极驱动电路、电流采样元件 与 三相交流电机（感应或永磁） 组成，其中 Q1、Q2 为 A 相桥臂（上下管），Q3、Q4 为 B 相桥臂，Q5、Q6 为 C 相桥臂。电路共有 6 个关键节点：节点① 直流母线正端 Vdc+（电源正极与 Q1、Q3、Q5 的漏极 D 相连）；节点② 直流母线负端/地 GND（电源负极与 Q2、Q4、Q6 的源极 S 相连）；节点③ A 相节点（Q1 源极 S、Q2 漏极 D、电机 A 相绕组一端三者相连）；节点④ B 相节点（Q3 源极 S、Q4 漏极 D、电机 B 相绕组一端相连）；节点⑤ C 相节点（Q5 源极 S、Q6 漏极 D、电机 C 相绕组一端相连）；节点⑥ 电机中性点 N（三相绕组星形接法时的另一端共点，亦为电流采样点）。

各元件管脚连接：Q1 的 G 接 A 相上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 接节点③A 相节点；Q2 的 G 接 A 相下驱动信号、D 接节点③A 相节点、S 接节点②地；Q3 的 G 接 B 相上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 接节点④B 相节点；Q4 的 G 接 B 相下驱动信号、D 接节点④B 相节点、S 接节点②地；Q5 的 G 接 C 相上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 接节点⑤C 相节点；Q6 的 G 接 C 相下驱动信号、D 接节点⑤C 相节点、S 接节点②地；电机的三相绕组 A、B、C 分别一端接节点③、④、⑤，另一端接节点⑥中性点；电流采样元件串于母线或相线，采样信号送控制器。

由此构成”三相全桥（三个对称半桥臂）“逆变组态，控制器按 SPWM/SVPWM 时序驱动六只开关管，使三个相节点输出相位互差 120∘ 的互补脉宽序列，经电机绕组电感滤波后在定子中形成三相正弦电流，产生旋转磁场，从而实现对三相电机的变频调速与矢量控制。

## 工作原理

控制器按正弦脉宽调制（SPWM 或 SVPWM）控制六个开关的通断，在三个桥臂中点生成互补的脉宽序列，经电机绕组电感滤波后形成三相正弦电流，产生旋转磁场带动转子。改变调制频率与幅值即可调速调压。

## 关键计算公式

- 同步转速（感应电机）：

ns=120fp

- 转差率：

s=ns−nns

- 相电压（SPWM，直流母线 Vdc）：

Vph≈maVdc22

- 调制度：

ma=VrefVcarrier

- 输出视在功率：

S=3 VLL IL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ns​ | 同步转速 | r/min |
| f​ | 电源频率 | Hz |
| p​ | 极数 | — |
| s​ | 转差率 | — |
| ma​ | 调制度 | — |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| VLL,IL​ | 线电压/线电流 | V, A |
| S​ | 视在功率 | VA |

## 元件调整影响

- 调制频率升高 → 电机同步转速提高。

- 调制度 ma 提高 → 输出电压幅值增大、转矩能力提高。

- 直流母线电压升高 → 输出功率与转速上限提高，但要求器件耐压更高。

- 开关频率提高 → 电流波形更正弦、噪声降低，但开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 4 极电机（p=4）、f=50 Hz：ns=120×504=1500 r/min。

- 取 Vdc=400 V、ma=0.9：Vph≈0.9×40022≈127 V（相电压有效值）。

## 常见器件型号

- IGBT/MOSFET：IRGB、IKW 系列；IPM 模块（如 PSS20S92F6、FSBB30CH60）。

- 栅极驱动：IR2110、IR2136、8EDL04。

- 控制器：STM32F3/G4、TMS320F28x。

## 注意事项

- 上下桥臂须设死区，防止直通短路烧毁功率级。

- 母线去耦电容需就近放置，抑制开关尖峰。

- 过流、过温、欠压保护必不可少；电机堵转时电流剧增。

## 参考资料

- Wikipedia: Variable-frequency drive、Three-phase inverter。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

- TI 应用笔记：Three-Phase Inverter Design。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729