# 无刷直流电机 BLDC 驱动电路

## 拓扑描述

由 三相六管逆变桥（六只功率开关管 Q1∼Q6）、栅极驱动电路、位置检测（霍尔传感器或无感反电动势检测） 与 永磁无刷直流电机 M 组成，其中 Q1、Q2 为 A 相桥臂（上下管），Q3、Q4 为 B 相桥臂，Q5、Q6 为 C 相桥臂。电路共有 6 个关键节点：节点① 直流母线正端 Vdc+（电源正极与 Q1、Q3、Q5 的漏极 D 相连）；节点② 直流母线负端/地 GND（电源负极与 Q2、Q4、Q6 的源极 S 相连）；节点③ A 相节点（Q1 源极 S、Q2 漏极 D、电机 A 相绕组一端相连）；节点④ B 相节点（Q3 源极 S、Q4 漏极 D、电机 B 相绕组一端相连）；节点⑤ C 相节点（Q5 源极 S、Q6 漏极 D、电机 C 相绕组一端相连）；节点⑥ 电机中性点/三相绕组另一端节点（星形接法共点）。

各元件管脚连接：Q1/Q3/Q5 的 G 分别接 A/B/C 相上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 分别接节点③/④/⑤相节点；Q2/Q4/Q6 的 G 分别接 A/B/C 相下驱动信号、D 分别接节点③/④/⑤相节点、S 接节点②地；电机 M 的三相绕组 A、B、C 分别一端接节点③、④、⑤，另一端接节点⑥中性点；位置检测元件（霍尔传感器）接于转子附近，其信号送控制器；无感方案则由反电动势过零检测取代霍尔信号。

由此构成”三相六管逆变桥 + 位置检测换相”组态，控制器根据转子位置按换相顺序依次给两相绕组通电，使定子磁场始终领先转子磁场，驱动永磁无刷直流电机连续旋转，调速方式为调压/PWM 或弱磁，具高效率、无电刷换向的优点。

## 工作原理

控制器检测转子位置（霍尔或反电动势过零），按换相表给正确的两相通电，使定子磁场始终领先转子磁场一定角度，产生持续转矩。转矩由导通相电流决定，转速通过调压/PWM 或弱磁控制。

## 关键计算公式

- 反电动势：

E=Ke ω

- 电机电流（稳态）：

I=Vdc−2VDS(on)−ER

- 电磁转矩：

T=Kt I

- 电角速度与机械角速度关系：

ωe=p2ωm

- 机械功率：

P=T ωm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| E​ | 反电动势 | V |
| Ke/Kt | 反电动势/转矩常数 | V·s/rad, N·m/A |
| ω​ | 角速度 | rad/s |
| Vdc​ | 母线电压 | V |
| R​ | 相电阻 | Ω |
| T​ | 电磁转矩 | N·m |
| p​ | 极数 | — |

## 元件调整影响

- 母线电压升高 → 最高转速提高、可达转矩增大。

- 换相提前角增大 → 高速时转矩输出改善，但过大效率下降。

- PWM 占空比升高 → 平均电流与转矩增大、转速提高。

- 开关导通电阻增大 → 压降损耗增大、效率与转速下降。

## 典型参数示例

- 取 Kt=0.05 N·m/A、I=4 A：T=0.05×4=0.2 N·m。

- 取 Ke=0.05 V·s/rad、ωm=300 rad/s：E=0.05×300=15 V。

## 常见器件型号

- 驱动/控制器：DRV8301、DRV8353、MCT8316Z（集成无感）、L6234。

- 栅极驱动：IR2103、DRV8323。

- 霍尔传感器：AH49E、SS41F。

## 注意事项

- 必须同步换相，相位错误会导致抖动、倒转或过流。

- 无感起动需开环拖动再切入闭环，低速检测困难。

- 反电动势随转速升高，高转速下需留电压裕量或弱磁。

## 参考资料

- Wikipedia: Brushless DC electric motor。

- TI 产品页：DRV8301、MCT8316Z。

- 《无刷直流电机控制》相关教材。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729