# 直流有刷电机驱动电路

## 拓扑描述

由 功率开关管（以 N 沟道 MOSFET Q1 计的单管低边方案）、续流二极管 D1、栅极驱动电路、PWM 控制器 与 直流有刷电机 M（电枢电阻 Ra、电感 La） 组成；单向控制用单只开关管，双向正反转改换为 H 桥。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源正端 V+（电源正极、电机电枢一端与 D1 阴极相连）；节点② 开关节点（电机电枢另一端、Q1 漏极 D、D1 阳极三者相连）；节点③ 地 GND（Q1 源极 S 与电源负极相连）。另有栅极节点（Q1 栅极 G 接 PWM 驱动信号）。

各元件管脚连接：Q1 的 G 接栅极驱动电路/PWM 控制器输出（栅极节点）、D 接节点②开关节点、S 接节点③地；D1 阳极接节点②开关节点、阴极接节点①电源正端；电机 M 一端接节点①电源正端、另一端接节点②开关节点；栅极驱动电路一端接 PWM 控制器、另一端接 Q1 的栅极。

由此构成”低边单管 PWM 驱动直流电机”组态：Q1 导通时电源电压经电枢建立电流，截止时 D1 为电枢电感电流提供续流回路以保持连续，调节 PWM 占空比即可改变平均电枢电压从而调速；双向正反转则采用 H 桥。

## 工作原理

开关管导通时电源电压加在电枢两端，电流建立驱动电机；截止时电枢电流经续流二极管或另一桥臂维持，电感电流连续。调节 PWM 占空比改变平均电枢电压，从而调节转速与转矩。

## 关键计算公式

- 平均电压：

Vavg=D⋅Vsupply

- 电枢电流（稳态）：

I=Vavg−ERa

- 反电动势：

E=Ke ω

- 转矩：

T=Kt I

- 电流纹波（连续模式近似）：

ΔI≈Vsupply D(1−D)L fPWM

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vavg​ | 平均电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Vsupply​ | 电源电压 | V |
| Ra,L​ | 电枢电阻/电感 | Ω, H |
| E​ | 反电动势 | V |
| Kt,Ke​ | 转矩/反电动势常数 | — |
| ω​ | 角速度 | rad/s |
| fPWM​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 占空比增大 → 平均电压升高，转速增大。

- 电源电压升高 → 最高转速与转矩增大，需器件耐压匹配。

- PWM 频率提高 → 电流纹波减小、运行更平滑，但开关损耗增大。

- 续流二极管选用不当 → 关断反冲损坏开关管或增加损耗。

## 典型参数示例

- 取 Vsupply=12 V、D=50%：Vavg=6 V。

- 取 Vsupply=12 V、L=0.5 mH、D=0.5、fPWM=20 kHz：ΔI=12×0.5×0.50.5×10−3×2×104=0.3 A。

## 常见器件型号

- 单管驱动：IRLZ44N、IRF540、AO3400（小功率）。

- H 桥：L298N、TB6612、DRV8870、L9110。

- 栅极驱动：TC4427。

## 注意事项

- 电机起停、堵转电流远大于稳态，需过流保护。

- 有刷电机换向产生电磁干扰，应加去耦与必要时 EMC 滤波。

- 低占空比下若电流断续，转速控制非线性，可提高频率或加续流保持连续。

## 参考资料

- Wikipedia: Brushed DC electric motor。

- TI 产品页：DRV8870。

- 《电机与拖动基础》教材。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729