# 继电器驱动电路

## 拓扑描述

由 开关管（以 NPN 三极管 QT 计，亦可为 MOSFET）、续流二极管 D1、基极限流电阻 RB 与 继电器（线圈 K 及触点） 组成，其中线圈 K 为感性负载。电路共有 4 个关键节点：节点① 线圈电源正端 Vcoil（继电器线圈 K 一端）；节点② 集电极节点（线圈另一端、QT 集电极 C、D1 阴极三者相连）；节点③ 地 GND（QT 发射极 E、D1 阳极与电源负极相连）；节点④ 基极节点（QT 基极 B、RB 下端相连，并经 RB 上端接输入逻辑信号）。

各元件管脚连接：QT 的 B 接节点④基极节点（经 RB 接输入信号）、C 接节点②集电极节点、E 接节点③地；RB 一端接输入逻辑信号、另一端接节点④基极节点；D1 阳极接节点③地、阴极接节点②集电极节点；继电器线圈 K 一端接节点①电源正端、另一端接节点②集电极节点（触点两端接被控回路）。

由此构成”三极管低边驱动继电器线圈”组态：逻辑高电平经 RB 使 QT 饱和导通、线圈得电吸合触点，低电平使 QT 截止、线圈断电释放，D1 在关断瞬间泄放线圈能量防止反电动势击穿开关管，实现低压控制高压、电气隔离。

## 工作原理

逻辑高电平使开关管导通，线圈得电产生磁力吸合触点，接通被控回路；低电平使开关管截止，线圈断电、触点释放。线圈电流切断瞬间由续流二极管泄放，防止反电动势击穿开关管。

## 关键计算公式

- 基极限流电阻（NPN）：

RB=Vin−VBEIB

- 开关管饱和条件：

IB≥ICβmin

- 线圈稳态电流：

Icoil=VcoilRcoil

- 线圈电流上升：

i(t)=VcoilRcoil(1−e−t/τ), τ=LR

- 线圈功耗：

P=VcoilIcoil

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RB​ | 基极限流电阻 | Ω |
| VBE​ | 基极导通压降 | V |
| IB,IC​ | 基极/集电极电流 | A |
| βmin​ | 最小电流增益 | — |
| Rcoil,L​ | 线圈电阻/电感 | Ω, H |
| Vcoil​ | 线圈额定电压 | V |
| τ​ | 线圈时间常数 | s |

## 元件调整影响

- 基极电阻增大 → 驱动电流减小，可能无法饱和、吸合不可靠。

- 续流二极管缺失 → 关断反冲电压击穿开关管。

- 线圈电压升高 → 吸合电流增大、吸合更快，但线圈功耗与温升增加。

- 开关管 β/导通能力偏低 → 需更大驱动或改用达林顿/MOSFET。

## 典型参数示例

- 取 Vin=3.3 V、VBE=0.7 V、需 IB=5 mA：RB=3.3−0.75×10−3=520 Ω，实取 510 Ω。

- 取 Vcoil=12 V、Rcoil=400 Ω：Icoil=12400=30 mA，P=0.36 W。

## 常见器件型号

- 开关管：2N2222、2N3904、MMBT2222、BS170。

- 达林顿阵列：ULN2803、ULN2003。

- 续流二极管：1N4148、1N4007。

## 注意事项

- 线圈必须并联续流二极管，方向正确（反偏于电源）。

- 触点带感性/容性负载时需考虑灭弧与浪涌保护。

- 线圈吸合电流远大于维持电流，可靠吸合需保证充分驱动。

## 参考资料

- Wikipedia: Relay。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 产品页：ULN2803。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729