# 开关型 LED 驱动电路

## 拓扑描述

由 功率开关管 Q1（以 N 沟道 MOSFET 计）、电感 L、续流二极管（或同步整流管）D1、输出电容 Cout、采样电阻 Rsense 与 电流反馈控制 IC U1 组成的 DC-DC 变换驱动网络，按输入输出关系分为降压（Buck）、升压（Boost）与升降压（Buck-Boost），此处以最经典的降压（Buck）为例。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入正端 Vin（输入电源正极与 Q1 漏极 D 相连）；节点② 开关节点 SW（Q1 源极 S、D1 阴极、电感 L 一端三者相连）；节点③ 输出节点（电感 L 另一端、Cout 上端、LED 阳极相连）；节点④ 地 GND（输入电源负极、D1 阳极、Cout 下端、采样电阻与 U1 地相连）。

各元件管脚连接：Q1 的 G 接 U1 的栅极驱动输出、D 接节点①输入正端、S 接节点②开关节点；电感 L 一端接节点②开关节点、另一端接节点③输出节点；D1 阳极接节点④地、阴极接节点②开关节点；Cout 一端接节点③输出节点、另一端接节点④地；采样电阻 Rsense 一端接节点④地、另一端串接于 LED 阴极回路（其上的采样电压送 U1 采样端）；LED 阳极接节点③输出节点、阴极经 Rsense 接节点④地；U1 的栅极驱动输出接 Q1 的 G、电流采样输入接 Rsense、电源与地接节点①输入正端与节点④地。

由此构成”降压（Buck）型开关恒流”组态：Q1 高频通断使电感 L 储能与释能，D1 在 Q1 关断时为电感电流提供续流回路，Cout 平滑输出；控制环由 Rsense 检测 LED 电流并与基准比较，调节占空比使 ILED=Vref/Rsense 恒定，实现高效恒流驱动大功率 LED，效率远高于线性方案。

## 工作原理

开关管周期性通断，使电感在一个开关周期内储能与释能，配合续流二极管把能量平稳传递到负载；控制环检测 LED 电流并与基准比较，调节占空比以维持恒流输出。

## 关键计算公式

- Buck 占空比（连续模式理想）：

D=VoutVin

- Boost 占空比（连续模式理想）：

D=1−VinVout

- 纹波电流（Buck）：

ΔIL=(Vin−Vout)DfswL

- 电感伏秒平衡（Buck）：

L=(Vin−Vout)DΔIL fsw

- 输出恒流设定：

ILED=VrefRsense

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| D​ | 占空比 | — |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压（LED 串压降） | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| L​ | 电感值 | H |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |
| ILED​ | LED 恒流 | A |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → Buck 输出电压/电流增大（Boost 则升压比增大）。

- 电感 L 增大 → 纹波电流减小，但瞬态响应变差、体积增大。

- 开关频率 fsw 提高 → 纹波减小、电感可做大减小，但开关损耗增大。

- 采样电阻减小 → LED 恒流电流增大。

## 典型参数示例

- Buck：Vin=12 V、Vout=9 V（3 颗 3 V LED）：D=9/12=0.75。

- Buck：Vin=24 V、Vout=9 V、fsw=500 kHz、L=33 μH：ΔIL=(24−9)×(9/24)/(500×103×33×10−6)≈0.34 A。

## 常见器件型号

- Buck 恒流 IC：LM3404、PT4115、AL8860、MP2489。

- Boost 恒流 IC：TPS61165、LM3410、AL3353。

- 功率 MOSFET / 肖特基续流管：BSS138、MBR0540。

## 注意事项

- 电感需注意饱和电流与额定电流余量；续流二极管需要足够的反向耐压与高频特性。

- 输出纹波电流不可超过 LED 规格；过大的纹波会加速光衰。

- 合理 PCB 布局（功率回路小、地平面完整）以降低 EMI。

- 占空比极端（过小/过大）时控制环易不稳定，需校核环路补偿。

## 参考资料

- Wikipedia: Buck converter / Boost converter。

- LM3404、PT4115、TPS61165 数据手册。

- 《开关电源设计》（Abraham Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729