# 恒压 LED 驱动电路

## 拓扑描述

由 稳压源 / DC-DC 恒压变换器 U1、限流电阻 R 与 LED 串（n 颗 LED 串联，每颗正向压降 VF） 组成的驱动网络（亦可多组先串后并）。电路共有 3 个关键节点：节点① 恒压输出正端 Vsupply（U1 输出正端与限流电阻 R 上端相连）；节点② LED 串上端节点（R 下端与第一颗 LED 阳极相连）；节点③ 地 GND（U1 输出负端与最后一颗 LED 阴极相连）。

各元件管脚连接：U1 输出正端接节点①Vsupply、输出负端接节点③地（输入与地脚接输入电源与节点③）；限流电阻 R 一端接节点①、另一端接节点②；LED 串 第一颗 LED 阳极接节点②、最后一颗 LED 阴极接节点③，中间各灯珠首尾依次串联；若先串后并，则每组 LED 串经各自的限流电阻 R 接节点①、组内阴极接节点③。

由此构成”恒压源 + 限流电阻”的恒压驱动组态：U1 提供稳定输出电压，限流电阻 R 吸收 Vsupply−nVF 的压差并设定 LED 电流 ILED=(Vsupply−nVF)/R，结构简单，但对 VF 与温度波动敏感、电流精度较差，适合指示灯、背光条等对电流一致性要求不高的场合。

## 工作原理

恒压源把输入电压稳定在设定值，LED 串两端压差被限流电阻吸收，由限流电阻决定流过 LED 的电流。负载变化时由稳压环路维持输出电压不变。

## 关键计算公式

- 限流电阻：

R=Vsupply−nVFILED

- 限流电阻功耗：

PR=ILED2×R=(Vsupply−nVF)ILED

- 单颗 LED 功耗：

PLED=VF×ILED

- 总功耗 / 效率：

Ptotal=Vsupply×ILED, η=nVFVsupply

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vsupply​ | 恒压输出电压 | V |
| n​ | 串联 LED 数量 | — |
| VF​ | 单颗 LED 正向压降 | V |
| ILED​ | LED 工作电流 | A |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| PR​ | 限流电阻功耗 | W |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 限流电阻 R 增大 → 电流减小、亮度降低、电阻发热增大。

- 供电电压 Vsupply 升高 → 电流增大，限流电阻压降与功耗急剧上升，需重新计算 R。

- 串联 LED 数 n 增大 → 电阻压降减小、效率提高，但电压余量过低时电流对 VF 波动更敏感。

- LED 并联数增多 → 总电流增大，且因 VF 差异导致各支路电流不均，应尽量串联。

## 典型参数示例

- 取 Vsupply=5 V、n=1、VF=2 V、ILED=20 mA：R=(5−2)/0.02=150 Ω，PR=0.022×150=60 mW。

- 取 Vsupply=12 V、3 颗 LED（VF=3.2 V）、ILED=20 mA：R=(12−9.6)/0.02=120 Ω。

## 常见器件型号

- 恒压源：LM7805、LM2596（降压）、MP1584、XL6009（升压）。

- LED：5mm 直插 / 3528 / 5050 灯珠。

## 注意事项

- 必须串限流电阻，LED 是电流型器件，恒压直接驱动会过流损坏。

- 恒压方案电流精度差，VF 随温度和批次波动会带来亮度不均。

- 并联 LED 应采用「先串联成组、再并组」的方式减少分流不均。

- 限流电阻需按实际压差校核功耗，避免过热。

## 参考资料

- Wikipedia: LED circuit。

- LM2596 / MP1584 数据手册。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729