# 半桥栅极驱动电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由高侧驱动器 U_H、低侧驱动器 U_L、高侧功率 MOSFET Q_H、低侧功率 MOSFET Q_L 组成，配自举二极管 Dboot 与自举电容 Cboot 为高侧驱动器供电。电路共有 8 个关键节点：节点① 母线节点 Vbus（连 Q_H 漏极）；节点② 开关节点 SW（连 Q_H 源极、Q_L 漏极、U_H 的浮动地脚 VS 与 Cboot 一端）；节点③ 地节点 GND（连 Q_L 源极、U_L 地脚与低压电源地）；节点④ 低压电源节点 VCC（连 U_L 与 Dboot 阳极）；节点⑤ 浮地电源节点 VB（连 Cboot 另一端、Dboot 阴极与 U_H 电源脚 VB）；节点⑥ 高侧栅极节点 GH（连 U_H 输出脚与 Q_H 栅极）；节点⑦ 低侧栅极节点 GL（连 U_L 输出脚与 Q_L 栅极）；节点⑧ 输入 PWM 节点（连 U_H、U_L 的输入脚）。

各元件管脚连接：Q_H 的漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②、栅极 G 接节点⑥；Q_L 的漏极 D 接节点②、源极 S 接节点③、栅极 G 接节点⑦；U_H 的供电脚 VB 接节点⑤、浮动地脚 VS 接节点②、输出脚 HO 接节点⑥、输入脚接节点⑧、地脚接其逻辑地；U_L 的供电脚接节点④、地脚接节点③、输出脚 LO 接节点⑦、输入脚接节点⑧；Dboot 阳极接节点④、阴极接节点⑤；Cboot 一端接节点②、另一端接节点⑤。当下管导通把 SW 拉向地时，VCC 经 Dboot 给 Cboot 充电，为悬浮的高侧驱动器提供高于源极的供电。

由此构成”高低侧互补驱动 + 自举浮地供电”的半桥栅极驱动组态，驱动直流母线供电的上下管互补导通，广泛用于同步 Buck、半桥逆变器与电机驱动，上下管驱动信号之间须保留死区时间以防直通。

## 工作原理

PWM 信号控制上下管交替导通：上管导通时把开关节点拉向母线电压，下管导通时拉向地。为避免直通，两管驱动信号之间必须保留死区时间。

## 关键计算公式

- 自举电容充电电压（高侧浮动驱动）：

VBS=VCC−VF−VDS(on)

- 所需自举电容近似：

Cboot≥Qg,highΔVBS

- 开关节点电压摆率：

dvdt=IDCOSS(low)

- 死区时间下限：

tdead≥td(off)+tf

- 直通保护裕量：

tdead>td(off,max)−td(on,min)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VBS​ | 自举电容电压 | V |
| VF​ | 自举二极管正向压降 | V |
| Qg,high​ | 高侧栅极电荷 | C |
| Cboot​ | 自举电容 | F |
| tdead​ | 死区时间 | s |
| dv/dt​ | 开关节点电压摆率 | V/s |

## 元件调整影响

- 死区时间过短 → 可能上下管直通，烧毁器件。

- 死区时间过长 → 体二极管续流时间变长，损耗增大。

- 自举电容偏小 → 高侧驱动电压跌落，上管导通不充分。

- 开关节点寄生电感大 → 振铃加剧、EMI 恶化。

## 典型参数示例

- 取 VCC=12 V、VF=0.6 V、VDS(on)=0.3 V：VBS=12−0.6−0.3=11.1 V。

- 取 Qg,high=30 nC、ΔVBS=0.5 V：Cboot≥30×10−90.5=60 nF。

## 常见器件型号

- 半桥驱动：IR2110、IR2104、UCC27714、NCP5106。

- 集成半桥（驱动+功率）：IR2106、L6384。

- 功率管：IRF540（教学）、SIR 系列（大电流）。

## 注意事项

- 死区时间必须根据器件关断/开通延迟实测设定，避免直通。

- 自举二极管要用快恢复型（如 UF4007），二极管反向电压需 ≥ 母线电压。

- 高侧驱动地（VB/VS）走线要短，开关节点环路面积尽量小。

- 大功率场合注意负瞬态电压对 VS 端的影响，必要时加钳位。

## 参考资料

- Infineon AN-978（IR2110 应用笔记：自举供电原理）。

- TI 应用笔记 SLUA887（半桥自举电容计算）。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729