# 图腾柱驱动电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由一只 NPN 三极管 Q1、一只 PNP 三极管 Q2 与栅极电阻 Rg 组成推挽（图腾柱）输出级，Q1、Q2 也可用互补 MOSFET 替代。电路共有 5 个关键节点：节点① 正电源节点 VCC（连 Q1 集电极）；节点② 负电源/地节点 VEE（连 Q2 集电极）；节点③ 输出节点 Vout（连 Q1、Q2 发射极与 Rg 一端）；节点④ 栅极节点 Vg（连 Rg 另一端与 MOSFET 栅极）；节点⑤ 输入驱动节点 Vin（连 Q1、Q2 基极）。

各元件管脚连接：Q1（NPN）集电极 C 接节点①、发射极 E 接节点③、基极 B 接节点⑤；Q2（PNP）发射极 E 接节点③、集电极 C 接节点②、基极 B 接节点⑤；Rg 一端接节点③、另一端接节点④。两管发射极相连作为输出，基极由同一驱动信号控制：当输入为高时 Q1 导通、Q2 截止，输出经 Q1 拉高向负载灌入充电电流；输入为低时 Q2 导通、Q1 截止，输出经 Q2 拉低抽取放电电流。

由此构成”NPN/PNP 互补推挽（图腾柱）输出级 + 栅极限流电阻”的驱动组态，能在输出端快速提供和吸收大电流，双向低阻抗驱动容性栅极负载，常用于功率 MOSFET/IGBT 的栅极驱动及数字逻辑推挽输出。

## 工作原理

输入为高时 NPN 导通、PNP 截止，输出经 NPN 拉高，向栅极电容灌入充电电流；输入为低时 PNP 导通、NPN 截止，输出经 PNP 拉低，抽取放电电流。上下管互补轮换，实现双向大电流、低阻抗驱动。

## 关键计算公式

- 开通峰值电流：

Ipk,on=VCC−VBE−VCE(sat)Rg+Rg(int)

- 关断峰值电流：

Ipk,off=−VEE+VEB+VCE(sat)Rg

- 平均驱动电流：

Iavg=Qg⋅fsw

- 交叉（直通）风险条件：

VCC+|VEE|>2VBE

（需防两管同时导通）

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 正电源电压 | V |
| VEE​ | 负电源电压 | V |
| VBE​ | 基射导通压降 | V |
| VCE(sat)​ | 饱和压降 | V |
| Rg​ | 栅极（限流）电阻 | Ω |
| Qg​ | 栅极电荷 | C |

## 元件调整影响

- R_g 增大 → 峰值电流减小、开关变慢，振铃减小。

- 两管同时导通（交叉区） → 产生穿透电流，发热甚至损坏。

- 供电电压升高 → 驱动电流增大、开关加快，但需校核栅极耐压。

- 三极管开关速度慢 → 高频驱动波形退化，选快管或改用 MOSFET。

## 典型参数示例

- 取 VCC=12 V、VBE=0.7 V、VCE(sat)=0.2 V、Rg=10 Ω：Ipk,on=12−0.7−0.210=1.11 A。

- 取 Qg=30 nC、fsw=100 kHz：Iavg=30×10−9×105=3 mA。

## 常见器件型号

- 三极管：2N2222（NPN）/ 2N2907（PNP）、BD139/BD140、SS8050/SS8550。

- 互补 MOSFET：IRF 系列对管、SI2302/SI2301。

- 集成图腾柱驱动：多集成于专用栅极驱动芯片输出级。

## 注意事项

- 上下管要交替导通，避免同时导通造成穿透电流。

- 三极管图腾柱需留意基极存储时间，高频场合用 MOSFET 或肖特基加速。

- 输出串限流电阻可抑制振铃并限制峰值电流。

- 供电轨加去耦电容，提供开关瞬态电流。

## 参考资料

- Wikipedia: Push–pull output（图腾柱）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLUA618（栅极驱动输出级）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729