# 隔离栅极驱动电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由隔离器件 U1（光耦/数字隔离器/变压器）、输出驱动级 U2、栅极电阻 Rg 与功率 MOSFET/IGBT Q1 组成，输入侧由低压电源供电、输出侧由独立隔离电源供电。电路共有 7 个关键节点：节点① 输入控制节点 VPWM（连 U1 输入脚，接控制 PWM）；节点② 输入侧地节点 GND1（连 U1 输入侧地脚与低压电源地）；节点③ 输出侧电源节点 VDD2（连 U2 供电脚与隔离电源正端）；节点④ 输出侧地节点 GND2（连 U2 地脚、隔离电源负端与 Q1 源极/发射极）；节点⑤ 栅极节点 Vg（连 U2 输出脚经 Rg 与 Q1 栅/基极）；节点⑥ 漏极/集电极节点（连 Q1 漏极/集电极，接母线）；节点⑦ 源极/发射极节点（连 Q1 源极/发射极）。

各元件管脚连接：U1 的输入脚接节点①、输入侧地脚接节点②，其输出脚接 U2 的输入脚；U2 的供电脚接节点③、地脚接节点④、输出脚经 Rg 接节点⑤；Rg 一端接 U2 输出、另一端接节点⑤；Q1 的栅极（或基极）G 接节点⑤、源极（或发射极）S 接节点④、漏极（或集电极）D 接节点⑥。输入 PWM 经隔离屏障传到输出侧，输出级在隔离电源供电下对栅极充放电，实现控制侧与功率侧的电气隔离。

由此构成”隔离屏障 + 独立隔离电源输出级”的隔离栅极驱动组态，阻断共模电压与高压窜入控制侧，用于高边驱动、桥式电路或安全隔离场合；输出侧地 GND2 与输入侧地 GND1 完全隔离。

## 工作原理

输入 PWM 经隔离通道（光、磁或容性耦合）传递到输出侧，输出级在隔离电源供电下对栅极充电、放电，使功率器件开关。隔离屏障阻断共模电压与高压窜入控制侧。

## 关键计算公式

- 隔离耐压（爬电/间隙决定，选型依据）：

VISO≥Vbus+电压裕量

- 栅极驱动电流：

Ig=VDD2Rg+Rg(int)

- 驱动功耗：

Pg=Qg⋅VDD2⋅fsw

- 共模瞬态抗扰度（选型参数）：

CMTI≥50 V/ns (典型要求)

- 传播延迟与延迟失配（死区影响）：

tdead≥tpHL−tpLH

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VISO​ | 隔离耐压 | V |
| VDD2​ | 输出侧供电电压 | V |
| Qg​ | 栅极总电荷 | C |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| tpHL,tpLH​ | 传播延迟 | s |
| tdead​ | 死区时间 | s |

## 元件调整影响

- 隔离电源电压升高 → 驱动电流增大、开关加快，但栅极应力与 EMI 增大。

- R_g 增大 → 开关变慢、振铃减小。

- CMTI 不足 → 高速 dv/dt 下误动作或数据丢失。

- 传播延迟失配增大 → 必须增加死区时间，损耗上升。

## 典型参数示例

- 取 VDD2=15 V、Rg=10 Ω、Rg(int)=2 Ω：Ig=1512=1.25 A。

- 取 Qg=30 nC、VDD2=15 V、fsw=100 kHz：Pg=30×10−9×15×105=0.045 W。

## 常见器件型号

- 光耦隔离驱动：TLP250、HCPL-3120、ACPL-337J。

- 数字隔离驱动：ISO5852S、UCC21520、Si8261。

- 隔离电源：SN6505 + 变压器、B0505S 模块。

## 注意事项

- 输出侧需独立隔离电源，输入/输出两侧地必须完全隔离。

- 关注 CMTI 指标，高速开关场合选 ≥ 50 kV/μs 的器件。

- 隔离距离与爬电要满足安规要求，布局遵守隔离带规则。

- 隔离电源纹波与去耦要保证输出级瞬态电流需求。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLAU618（隔离栅极驱动设计）。

- ACPL-337J / TLP250 产品数据手册。

- Wikipedia: Galvanic isolation。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729