# MOSFET 低边栅极驱动电路

## 拓扑描述

由 栅极驱动芯片 U1、栅极电阻 RG、栅源下拉电阻 RGS（可选）、驱动电源 VDD 与 低边 N 沟道功率 MOSFET Q1（源极接地） 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 驱动输出节点（U1 输出端与 RG 一端相连）；节点② 栅极节点 G（RG 另一端、Q1 栅极 G、RGS 上端三者相连）；节点③ 源极节点/地 GND（Q1 源极 S、RGS 下端、U1 地相连）；节点④ 驱动电源 VDD（U1 电源脚）。

各元件管脚连接：U1 输出端接节点①、电源脚接节点④VDD、地脚接节点③源极节点/地；RG 一端接节点①驱动输出节点、另一端接节点②栅极节点；RGS 一端接节点②栅极节点、另一端接节点③地；Q1 的 G 接节点②栅极节点、D 接功率负载/开关节点、S 接节点③源极节点（地）。

由此构成”低边驱动 + 栅极电阻 + 栅源下拉”的 N 沟道功率 MOSFET 驱动组态：U1 将 PWM 放大为大电流驱动，经 RG 对栅极电容充放电，使 VGS 越过/低于阈值 Vth 控制 Q1 导通与关断，源极接地作低边开关，RGS 在驱动未上电时防止栅极浮空误开通。

## 工作原理

开通时驱动芯片对栅极电容充电，VGS 超过阈值电压 Vth 后 MOSFET 进入线性区导通；关断时栅极放电，VGS 降到 Vth 以下，沟道截止。栅极电阻限制充放电电流并优化开关波形。

## 关键计算公式

- 栅极峰值电流：

IG=VDDRG

- 栅极充电时间：

ton≈RG Ciss lnVDDVDD−VGS

- 栅极电荷：

QG=Ciss ΔVGS

- 驱动平均功耗：

Pdrv=QG VDD fsw

- 开关时间近似：

tsw≈QGIG

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RG​ | 栅极电阻 | Ω |
| Ciss​ | 输入电容 | F |
| QG​ | 栅极总电荷 | C |
| VDD​ | 驱动电源电压 | V |
| VGS​ | 栅源电压 | V |
| Vth​ | 阈值电压 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- RG 增大 → 开关变慢、EMI 与振铃减小，但开关损耗增大。

- RG 减小 → 开关加快、损耗降低，但振铃、过冲与 EMI 增大。

- 驱动电压过高 → 栅极氧化层击穿风险（勿超过 VGS,max，通常 ±20 V）。

- RGS 下拉可在驱动未上电时防止栅极浮空引起的误开通。

## 典型参数示例

- 取 VDD=12 V、RG=10 Ω：IG=12/10=1.2 A（峰值）。

- 取 QG=30 nC、VDD=12 V、fsw=100 kHz：

Pdrv=30×10−9×12×100×103=0.036 W

## 常见器件型号

- 驱动芯片：TC4420、UCC27511、MIC4420、MC34152。

- N 沟道 MOSFET：IRFZ44N、IRLZ44N、Si2302、CSD18532。

- 逻辑电平 MOSFET：AO3400、IRLML2502。

## 注意事项

- 栅极走线短而宽，靠近 MOSFET，减小栅极环路寄生电感。

- 电源与地之间加去耦电容，驱动峰值电流较大需注意 PCB 杂散电感。

- 死区时间需正确设置，避免半桥上下管直通。

- 低压逻辑驱动较高阈值 MOSFET 时需电平移位或逻辑电平器件。

## 参考资料

- Wikipedia: Power MOSFET。

- TI 应用笔记：MOSFET 栅极驱动（如 SLUA618）。

- 《电力电子技术》器件驱动章节。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729