# 红外对射检测电路

## 拓扑描述

由 红外发射管（IR LED）DLED 与 限流电阻 R 组成发射链路，以及 红外接收管（光电二极管/三极管）Qrec、负载电阻 RL 与 比较器 组成接收链路。发射链共有 3 个关键节点：节点① 发射电源节点（+VCC 与 R 的上端相连）；节点② LED 阳极节点（R 的下端与 DLED 的阳极相连）；节点③ 发射地节点（DLED 的阴极接地 GND）。接收链共有 3 个关键节点：节点④ 接收电源节点（+VCC 与 RL 的上端相连）；节点⑤ 接收输出节点（RL 的下端、接收管的集电极/阴极与比较器输入相连，作为 Vout）；节点⑥ 接收地节点（接收管的发射极/阳极接地 GND）。

各元件管脚连接：发射端 R 一端接节点①、另一端接节点②，DLED 阳极接节点②、阴极接节点③；接收端 RL 一端接节点④、另一端接节点⑤，Qrec（光电三极管）集电极 C 接节点⑤、发射极 E 接节点⑥（若为光电二极管则阳极接节点⑥、阴极接节点⑤），比较器输入接节点⑤。

由此构成”红外发射限流驱动 + 红外接收经 RL 成压 + 比较器阈值”的对射式开关组态，物体遮挡光路时接收信号骤降、比较器翻转输出，用于计数、报警与接近检测。

## 工作原理

红外 LED 发射的红外光被接收管接收，接收管产生光电流并在负载电阻上形成电压；当物体遮断光路时接收信号骤降，比较器与阈值比较后翻转输出，从而判断有无物体。

## 关键计算公式

- 红外 LED 限流：

ILED=VCC−VFR

- 占空比与平均电流（调制发射）：

Iavg=ILED⋅D

- 接收端输出电压：

Vout=Ip⋅RL

- 脉冲调制频率（抗环境光干扰常用 38 kHz）：

fmod=1T

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ILED​ | 发光管电流 | A |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| VF​ | 红外管正向压降 | V |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| D​ | 占空比 | — |
| RL​ | 接收负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- R ↓ → I_LED 增大，发射更强、检测距离变远，但勿超过峰值电流。

- R ↑ → 功耗降低，但检测距离变近。

- 调制频率/占空比调整 → 影响抗干扰能力与平均功耗。

- 接收负载 R_L ↑ → 灵敏度增大，但响应变慢、易误触发。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、VF=1.2 V、目标 ILED=20 mA：R=5−1.220×10−3=190 Ω（取 200 Ω 标准值）。

- 调制发射占空比 D=0.5 时：Iavg=20×0.5=10 mA。

## 常见器件型号

- 红外发射管：TSAL6200（950 nm）、IR333。

- 接收头：VS1838B、HS0038（38 kHz 一体化接收头）。

- 比较器：LM393。

## 注意事项

- 采用 38 kHz 调制可有效抑制阳光、白炽灯等环境光干扰。

- 对射式响应快、距离远但对准要求高；易受高温物体红外辐射误触发。

- 发射管需限流，脉冲调制时注意峰值电流不超过器件额定值。

- 镜头脏污或误对准会导致灵敏度下降。

## 参考资料

- Wikipedia: Infrared。

- 《传感器与检测技术》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729