# 罗氏线圈电路

## 拓扑描述

由 罗氏线圈（空芯、无磁导率磁芯，绕成环形套于被测导体，输出与 di/dt 成正比的电压）、积分电阻 R、积分电容 C 与 运算放大器 A1 组成的反相积分器。电路共有 4 个关键节点：节点① 线圈输出端（罗氏线圈的一端，输出感应电压 v(t)=Mdidt）；节点② 虚地节点（R 的一端、C 的一端与 A1 的反相输入端 IN− 相连）；节点③ 输出节点（A1 的 OUT 与 C 的另一端相连，作为 Vout）；节点④ 接地节点（罗氏线圈的另一端与 A1 的同相输入端 IN+ 接地 GND）。

各元件管脚连接：罗氏线圈两端分别接节点①、节点④；R 一端接节点①、另一端接节点②；A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接节点④、OUT 接节点③、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；C 一端接节点②、另一端接节点③。

由此构成”罗氏线圈（互感耦合的 di/dt 输出）+ 反相积分器”的电流测量组态，输出 Vout=−1RC∫v(t) dt=−MRCi(t)，恢复电流波形，适用于大电流、高频交流或脉冲电流测量。

## 工作原理

定律 v(t)=Mdidt：被测电流变化在空心线圈中感应出与 di/dt 成正比的电压；积分器对该电压积分，得到与被测电流成正比的输出 Vout∝i(t)。

## 关键计算公式

- 感应电压：

v(t)=Mdidt

- 互感（N 匝、截面积 A、r 为平均半径）：

M=μ0NA2πr

- 积分器输出：

Vout=−1RC∫v(t) dt=−MRCi(t)

- 积分器截止频率：

fc=12πRC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| v(t)​ | 感应电压 | V |
| M​ | 互感 | H |
| i​ | 被测电流 | A |
| N​ | 线圈匝数 | — |
| A​ | 线圈截面积 | m² |
| R,C​ | 积分电阻/电容 | Ω、F |

## 元件调整影响

- 线圈匝数 N / 截面积 A ↑ → 互感 M 增大，输出灵敏度提高。

- 积分 RC 乘积 ↓ → 积分增益增大、输出电压升高，但下限截止频率抬高。

- 积分 RC 乘积 ↑ → 输出减小，低频响应变好。

- 线圈回路抗干扰（同轴回绕）影响测量精度，布局需均匀。

## 典型参数示例

- 取 M=1 μH、电流变化率 didt=106 A/s：v=1×10−6×106=1 V。

- 积分器 R=10 kΩ、C=100 nF：增益

MRC=10−6104×10−7=0.001

- ，fc=12π×104×10−7≈159 Hz。

## 常见器件型号

- 柔性罗氏线圈：PEM CWT 系列、LEM Flex。

- 配套积分器运放：OPA227、AD8628。

## 注意事项

- 罗氏线圈无法测量直流或缓变电流，须配合积分器且注意下限频率。

- 线圈需闭环围绕导体并均匀绕制，开口/非均匀会引入误差。

- 输出电压与 di/dt 成正比，对脉冲、谐波敏感，需注意带宽匹配。

- 大动态范围与高频测量时，注意积分器直流漂移与噪声。

## 参考资料

- Wikipedia: Rogowski coil。

- LEM/PEM 罗氏线圈产品与积分器应用说明。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729