# 桥式压力传感器调理电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由桥式压力传感器 U1（内部集成四个压阻应变片接成惠斯通电桥）、激励源（基准电压）U2、增益设定电阻 RG 与仪表放大器 U3 组成，后续可接滤波与 ADC。电路共有 8 个关键节点：节点① 激励正节点 V+ex（连 U2 正输出与电桥激励上端）；节点② 激励负/地节点 V−ex（连电桥激励下端，接 U2 负端/地）；节点③ 差模正输出节点 VP（连电桥输出一端与 U3 的 IN+ 脚）；节点④ 差模负输出节点 VN（连电桥输出另一端与 U3 的 IN− 脚）；节点⑤ 增益电阻节点 RG（连 RG 两端，接 U3 的两个增益设定脚 RG）；节点⑥ 滤波/输出节点 Vout（连 U3 的 OUT 脚，经低通滤波后送 ADC）；节点⑦ 电源节点（连 U3 的 V+/V−）；节点⑧ 地节点 GND。

各元件管脚连接：U1 的两个激励端接节点①、②，两个差分输出端接节点③、④；U2 输出正端接节点①、负端接节点②；RG 两端接节点⑤即 U3 的两个 RG 脚，设定增益 G=1+2R1/RG；U3 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接节点⑥、V+/V− 接节点⑦、REF 脚接节点⑧。压力使桥臂阻值反向变化，电桥失衡在节点③、④产生微小差模电压，经 U3 放大后输出。

由此构成”压阻感测电桥激励 + 仪表放大器可编程增益放大 + 滤波/ADC”的压力调理组态，把与压力成正比的微小差模电压放大到可用电平，常配合软件做零点与满量程两点校准。

## 工作原理

压力使桥臂压阻按相反方向变化，电桥失去平衡，在差分输出端产生与压力成正比的微小差模电压；仪表放大器将该电压放大 G 倍，输出供后继电路处理。

## 关键计算公式

- 电桥差分输出：

Vdiff=Vex⋅Sbridge⋅P

- 调理后输出电压：

Vout=G⋅Vdiff

- 仪表放大器增益（R_G 为增益电阻）：

G=1+2R1RG

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vex​ | 电桥激励电压 | V |
| Sbridge​ | 电桥灵敏度 | V/(V·Pa) 或 mV/V |
| P​ | 压力 | Pa |
| G​ | 放大器增益 | — |
| RG​ | 增益设定电阻 | Ω |
| R1​ | 内部反馈电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 激励电压 V_ex ↑ → 差模信号增大、信噪比改善，但功耗与自热增大。

- 增益 G ↑（减小 R_G） → 输出增大，但噪声与失调放大，量程减小。

- 零点失调 → 输出叠加直流偏置，需软件或硬件校准。

- 供电噪声 ↑ → 直接耦合到差分输出，去耦/低噪声激励至关重要。

## 典型参数示例

- 设 Vex=5 V、电桥灵敏度 2 mV/V、满量程压力时：Vdiff=5×2×10−3=10 mV。

- 需输出 Vout=2.5 V 时：G=2.510×10−3=250。

## 常见器件型号

- 桥式压力传感器：MPX5050、MPX10、Honeywell 24PC 系列。

- 仪表放大器：INA128、INA333、AD623。

- 激励基准：REF5025、ADR4525。

## 注意事项

- 电桥输出为差分小信号，仪表放大器需高共模抑制、低失调。

- 用同一基准源做激励与 ADC 参考，实现「比值测量」消除激励漂移影响。

- 注意输入阻抗，避免调理电路对电桥负载效应。

- 需做零点与满量程两点校准。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SBOA/INA 压力传感器前端。

- NXP MPX5050 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729