# 电阻式湿度传感器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由感湿电阻 RH（吸湿性电解质/陶瓷/高分子材料）、固定电阻 R1 与激励源/参考电压 Vref 组成分压检测网络，输出送 ADC 或运放调理。电路共有 4 个关键节点：节点① 激励节点 Vref（连交流激励/参考电压正端与 R1 一端）；节点② 分压节点 Vdiv（连 R1 另一端与 RH 一端，为输出取样点）；节点③ 地节点 GND（连 RH 另一端与激励负端）；节点④ 输出节点 Vout（连 Vdiv 经缓冲后接 ADC）。

各元件管脚连接：R1 一端接节点①、另一端接节点②；RH 一端接节点②、另一端接节点③，与 R1 串联分压；输出由节点②（或经运放缓冲后的节点④）取 Vout=Vref⋅RH/(R1+RH)（若 RH 在上臂）或 Vout=Vref⋅R1/(RH+R1)（RH 在下臂）。水分子吸附使感湿材料离子电导增大、RH 随湿度升高而减小，分压比随之改变。

由此构成”感湿电阻与固定电阻串联分压 + ADC/运放调理”的电阻式湿度测量组态，把阻值随湿度的变化转换为电压，激励须用低频交流以避免电极极化。

## 工作原理

水分子吸附使感湿材料离子电导增大，电阻 R_H 随湿度升高而减小；分压网络将阻值变化转换为电压变化，实现湿度—电压转换。

## 关键计算公式

- 分压输出：

Vout=Vref⋅R1RH+R1

- 阻值—湿度近似关系：

RH=A⋅RH−n

- 交流激励（避免极化）频率：

fex

- （典型 1 kHz 左右）

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RH​ | 感湿电阻 | Ω |
| R1​ | 固定分压电阻 | Ω |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| RH​ | 相对湿度 | %RH |
| A​ | 器件常数 | Ω |
| n​ | 经验指数 | — |

## 元件调整影响

- R1 ↑ → 分压灵敏度改变，最灵敏区出现在 R1 与 R_H 相当时。

- 湿度 ↑ → R_H 下降，输出电压随分压位置极性变化。

- 激励频率 ↑/↓ → 影响极化与稳定性，直流激励会加速电极极化破坏。

- 湿敏材料电阻变化范围可达数个数量级，需分段或对数处理。

## 典型参数示例

- 取 Vref=5 V、R1=10 kΩ、湿度 50% 时 RH=10 kΩ（R_H 接下臂）：Vout=5×1010+10=2.5 V。

- 湿度升高到 80% 时 RH 降至 2 kΩ：Vout=5×102+10≈4.17 V。

## 常见器件型号

- 电阻式湿度传感器：HR202、HR31（湿敏电阻）。

- 后级运放/比较器：LM358、LM393。

## 注意事项

- 必须用交流激励，直流会引发电极极化导致失效与漂移。

- 阻值受温度影响大，需温度补偿或查表校正。

- 传感器有响应时间与迟滞，不适合快速变化测量。

- 避免结露与污染，长期高湿会加速老化。

## 参考资料

- Wikipedia: Hygrometer。

- 《传感器与检测技术》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729