# 半导体气体传感器电路

## 拓扑描述

由 气敏电阻 RS（金属氧化物，如 SnO₂ 半导体）、负载电阻 RL 与 加热丝 RH 组成，其中加热回路与感测回路分开。电路共有 5 个关键节点：节点① 加热正端（加热电压 VH 的正端，接加热丝 RH 上端）；节点② 加热地 GND（接加热丝 RH 下端）；节点③ 感测回路供电端（回路电压 VCC 的正端，接气敏电阻 RS 上端）；节点④ 分压输出节点 Vout（气敏电阻 RS 下端与负载电阻 RL 上端的公共点，作为输出端）；节点⑤ 感测地 GND（接负载电阻 RL 下端，与加热地共地）。

各元件管脚连接：加热丝 RH 一端接加热正端、另一端接加热地 GND；气敏电阻 RS 一端接感测回路供电端、另一端接分压输出节点；负载电阻 RL 一端接分压输出节点、另一端接感测地 GND；输出 Vout 从分压输出节点引出。加热回路与感测回路仅在公共地 GND 处汇合。

由此构成”加热回路预热气敏元件，RS 与 RL 串联分压”的半导体气敏组态，输出电压 Vout=VCC⋅RLRS+RL 随气体浓度升高而升高。

## 工作原理

加热使 SnO₂ 表面活化，目标气体（还原性）吸附后释放电子，使 R_S 减小；气敏电阻与负载电阻 R_L 串联分压，输出电压随气体浓度变化，从而把气体浓度转换为电压信号。

## 关键计算公式

- 分压输出：

Vout=VCC⋅RLRS+RL

- 气敏电阻—浓度经验关系：

RS=A⋅C−n

- 元件加热功耗：

PH=VH2RH

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RS​ | 气敏电阻 | Ω |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| VCC​ | 回路电压 | V |
| C​ | 气体浓度 | ppm |
| A​ | 器件常数 | Ω·ppm^n |
| n​ | 浓度指数 | — |
| RH​ | 加热丝电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- R_L ↑ → 输出电压摆幅增大、灵敏度提高，但功耗与温漂增加。

- 加热电压 V_H ↑ → 响应加快、活性提高，但过高缩短寿命、干扰灵敏度。

- 恒压 vs 恒流加热 → 影响传感器工作温度稳定性与稳定性。

- 负载电阻需与传感器工作点匹配，避免饱和或过小摆幅。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、RL=10 kΩ、清洁空气中 RS=20 kΩ：Vout=5×1020+10≈1.67 V。

- 目标气体使 RS 降至 5 kΩ：Vout=5×105+10≈3.33 V，电压升高表示浓度增大。

## 常见器件型号

- 半导体气体传感器：MQ-2、MQ-3、MQ-7、MQ-135、TGS2600（Figaro）。

## 注意事项

- 加热丝需预热（几分钟至数十分钟）才能稳定读数。

- 对多种气体有交叉灵敏度，选择性差，需针对目标气体标定。

- 湿度、温度影响较大，需做环境补偿。

- 负载电阻与加热电压按器件手册配置，避免加热功率超标损坏。

## 参考资料

- Wikipedia: Gas sensor。

- Figaro TGS 系列技术资料。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729