# 驻极体麦克风电路

## 拓扑描述

由 驻极体麦克风（ECM，内部含 JFET 源极跟随阻抗变换器）、偏置电阻 Rbias、交流耦合电容 Cin 与 放大运放 A1 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源节点 +VCC（Rbias 一端与放大运放 A1 正电源相连）；节点② 麦克风信号/偏置节点（ECM 电源/信号输出端子、Rbias 另一端、Cin 一端三者相连）；节点③ 地节点 GND（ECM 的地/源极端子与放大运放负电源或地相连）；节点④ 耦合输入节点（Cin 另一端与放大运放 A1 的输入端相连）。

各元件管脚连接：驻极体麦克风（ECM） 电源/信号输出端子（内部 JFET 漏极）接节点②、地端子（内部 JFET 源极）接节点③；Rbias 一端接节点①（+VCC）、另一端接节点②；Cin 一端接节点②、另一端接节点④；放大运放 A1 的一个输入端接节点④、另一个输入端接偏置参考或地、OUT 输出放大后的交流信号、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地（单电源时接地）。

由此构成”驻极体 ECM 内部 JFET 源极跟随、经 Rbias 偏置供电、Cin 隔直耦合、运放 A1 放大”的传感与调理组态，将声压转换为供后级采集的交流电压信号，输出满足 Vout=S⋅p，高通截止频率 fc=12πRbiasCin。

## 工作原理

声波使驻极体膜片相对背板振动，电容变化引起 JFET 栅压变化，漏极电流随之变化，从而把声压转换为电压信号；外部偏置电阻给 JFET 提供工作点，耦合电容隔直后输出交流声音信号。

## 关键计算公式

- 输出信号电压（受灵敏度定义）：

Vout=S⋅p

- 驻极体偏置电压：

Vbias=VCC−IDSRbias

- 交流耦合高通截止：

fc=12πRbiasCin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| S​ | 灵敏度 | V/Pa |
| p​ | 声压 | Pa |
| Vbias​ | 麦克风工作电压 | V |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| IDS​ | 工作电流 | A |
| Rbias​ | 偏置电阻 | Ω |
| Cin​ | 耦合电容 | F |

## 元件调整影响

- 偏置电阻 Rbias 增大 → 麦克风工作电压降低、电流减小，可能降低灵敏度；需按规格推荐值选取。

- 偏置电阻过小 → 工作电流增大，可能超出 JFET 额定功耗。

- 耦合电容减小 → 高通截止升高，低频衰减增大。

- 后级增益增大 → 输出更强，但噪声与失真增加。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、IDS=0.5 mA、Rbias=2.2 kΩ：Vbias=5−0.5×10−3×2200=3.9 V。

- 典型驻极体灵敏度约 −40∼−46 dBV，即 10∼5 mV/Pa。

## 常见器件型号

- 驻极体麦克风：6050 小型驻极体、CZN-15E（常用通用型）。

- 运放：LM358、TL072。

## 注意事项

- 偏置电阻须按麦克风工作电流选取，典型 1~10 kΩ，保证工作电压在 1~4 V 附近。

- 输出为微弱信号，走线需短且屏蔽，防止工频与射频干扰。

- 驻极体内部 JFET 极性（漏极接正）不能接反。

## 参考资料

- Wikipedia: Electret microphone。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729