# 蓝牙收发电路

## 拓扑描述

由 蓝牙芯片/模组（如 nRF52832、CC2541、ESP32，集成基带与射频收发机）U1、晶振 Y1、天线及匹配网络（含巴伦 Balun）、电源滤波 组成，按功能分为射频、时钟、电源与接口四类。模组内部集成 2.4 GHz 射频前端与协议栈，外接天线即可建立蓝牙连接。电路共有 6 个关键节点：节点① 天线射频节点（天线与匹配网络相连）；节点② 巴伦单端节点（匹配网络与巴伦单端脚相连）；节点③ 差分射频节点（巴伦差分支路接 U1 的差分射频脚）；节点④ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的晶振脚相连）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；巴伦的单端脚接节点②、两个差分脚接节点③；U1 的差分射频脚（RF+/RF−）接节点③，晶振脚（XTAL）接节点④，电源脚（VDD、AVDD）接节点⑤、地脚 GND 接节点⑥；Y1 两端分别接节点④与负载电容（或地）；去耦电容跨接在节点⑤与⑥之间。

由此构成”数据经模组内 GFSK 调制、经巴伦与匹配网络辐射 2.4 GHz 信号并按跳频收发，接收时反向解调”的 Bluetooth 短距离无线通信收发组态。

## 工作原理

蓝牙采用高斯频移键控（GFSK）等调制，在全 80 个 1 MHz 信道（BLE）上进行跳频，配合时分双工在主从之间交换数据包。跳频扩展频谱降低了同频干扰，提升抗干扰能力。

## 关键计算公式

- 数据率与符号率关系（BLE GFSK 1 bit/符号）：

Rb=Rsym

- 接收灵敏度：

S=−174+10log10(BW)+NF+SNRmin

- 自由空间路径损耗：

PL=20log10d+20log10f+32.44

- OTA 空中数据率（含协议开销 η）：

Rapp=Rb×η

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 数据率 | bit/s |
| S​ | 接收灵敏度 | dBm |
| PL​ | 路径损耗 | dB |
| η​ | 协议效率 | — |
| Rapp​ | 应用层数据率 | bit/s |

## 元件调整影响

- 发射功率增大 → 通信距离增大，功耗与射频干扰增加。

- 连接间隔缩短 → 数据吞吐提升、延迟降低，但功耗上升。

- 晶振精度变差（>±40 ppm） → 连接保持困难，稳定性下降。

- 匹配网络失配 → 灵敏度下降、误包率上升，掉线概率增大。

- 广播间隔缩短 → 可连接性提升，但平均功耗增大。

## 典型参数示例

- 取 BW=1 MHz、NF=5 dB、SNRmin=8 dB：S=−174+10log10(106)+5+8≈−101 dBm。

- 取 Rb=1 Mbit/s、η=0.7：Rapp=1×106×0.7=700 kbit/s。

## 常见器件型号

- 芯片/模组：nRF52832、nRF52840、CC2541、ESP32。

- 天线：2.4 GHz PCB 天线、片上天线、陶瓷天线。

## 注意事项

- 2.4 GHz 与 WiFi 共频，注意信道共存与射频准入控制。

- 天线净空区与地平面完整性对链路预算影响显著。

- 注意协议栈 RAM/Flash 占用，选型时确认内存资源。

- 低功耗应用需合理配置广播与连接参数以平衡功耗与响应。

## 参考资料

- Wikipedia: Bluetooth Low Energy。

- Nordic nRF52832 产品规格书。

- Bluetooth Core Specification。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729