# LoRa 收发电路

## 拓扑描述

由 LoRa 射频收发芯片（如 SX1276/SX1278）U1、晶振 Y1、天线阻抗匹配网络、收发切换开关（RF Switch）K1 以及少量 电源滤波电容 组成，按功能分为射频收发、时钟、天线切换与去耦四类。芯片内部集成调制解调器、功率放大器（PA）和低噪声放大器（LNA），外部晶振提供参考时钟，天线经 π 型匹配网络接入 RF 引脚。电路共有 7 个关键节点：节点① 天线节点（天线与匹配网络相连）；节点② 匹配网络节点（匹配网络与 K1 的公共端相连）；节点③ 发射节点（K1 的 PA 通路接 U1 的发射输出脚）；节点④ 接收节点（K1 的 LNA 通路接 U1 的接收输入脚）；节点⑤ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的时钟脚相连）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络（通常为 π 型）一端接节点①、另一端接节点②；K1 的公共端 RF 接节点②，发射支路脚 TX 接节点③、接收支路脚 RX 接节点④，控制脚 CTRL 接 U1 的开关控制输出；U1 的发射输出脚（PA_OUT）接节点③、接收输入脚（RF_IN）接节点④，时钟脚（XTAL）接节点⑤，电源脚 VDD 接节点⑥、地脚 GND 接节点⑦；Y1（如 32 MHz TCXO）两端分别接节点⑤与负载电容（或地）；电源滤波电容跨接在节点⑥与⑦之间，抑制发射瞬间电流波动。

由此构成”基带数据经芯片内 CSS 扩频调制、PA 放大后经收发开关与匹配网络辐射，接收时经开关切至 LNA 放大并解调”的 Sub-GHz 低功耗远距离扩频收发组态。

## 工作原理

发射时芯片将数字基带数据做 CSS 扩频调制并经 PA 放大后由天线辐射；接收时信号经 LNA 放大、下变频和扩频解调还原成数据。扩频增益用于换取接收灵敏度，实现远距离低码率传输。

## 关键计算公式

- 链路预算：

Link Budget (dB)=Ptx+Gtx+Grx−Path Loss−Lmargin

- 自由空间路径损耗（Friis 公式，d 为距离，λ 为波长）：

PL=20log10(dkm)+20log10(fMHz)+32.44

- 接收灵敏度近似：

S=−174+10log10(BW)+NF+SNRmin

- 波特率与码片率关系（SF 为扩频因子）：

Rc=Rb⋅2SF

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ptx​ | 发射功率 | dBm |
| PL​ | 路径损耗 | dB |
| BW​ | 接收带宽 | Hz |
| NF​ | 噪声系数 | dB |
| SF​ | 扩频因子 | — |
| Rb、Rc | 数据率、码片率 | bit/s |

## 元件调整影响

- SF 增大 → 接收灵敏度提高、抗干扰增强，但数据率下降、空中占用时间变长。

- BW 增大 → 数据率提高，但灵敏度下降、抗噪能力减弱。

- 发射功率增大 → 通信距离增加，但功耗显著上升。

- 晶振频率偏差增大 → 频偏导致接收灵敏度和邻道抑制能力下降。

- 天线匹配网络失配 → 反射损耗增大，有效辐射功率下降，距离缩短。

## 典型参数示例

- 取 f=868 MHz、d=1 km：PL=20log10(868)+20log10(1)+32.44≈91.2 dB。

- 取 BW=125 kHz、NF=6 dB、SNRmin=−20 dB：S=−174+10log10(125000)+6−20≈−137 dBm。

## 常见器件型号

- 收发芯片：SX1276、SX1278、SX1262、LLCC68。

- 射频开关：PE4259、SKY13317。

- 晶振：32 MHz TCXO（±2.5 ppm）。

## 注意事项

- 需遵守当地法规对频率、发射功率和占空比的限制。

- 天线匹配与布局对性能影响大，RF 走线尽量短、做 50 Ω 阻抗控制。

- 晶振精度直接影响链路性能，建议采用 TCXO。

- 供电需足够去耦，发射瞬间电流较大，注意电源纹波。

## 参考资料

- Wikipedia: LoRa。

- Semtech SX1276 数据手册。

- Semtech AN1200.22（LoRa 调制基础）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729