# OFDM 调制电路

## 拓扑描述

由 串并转换器 U1、IFFT 处理器 U2、插入循环前缀（CP）单元 U3、并串转换与 DAC U4、上变频器 U5 组成，通常集成在数字基带/SoC 内，按功能分为码元映射、多载波合成与上变频三类。电路共有 6 个关键节点：节点① 串行数据输入节点（高速串行数据流输入串并转换）；节点② 并行数据节点（串并后并行子符号输入 IFFT）；节点③ 时域符号节点（IFFT 输出接 CP 插入）；节点④ 加 CP 后符号节点（CP 输出接并串转换）；节点⑤ 基带模拟节点（DAC 输出接上变频基带输入）；节点⑥ 射频输出节点（上变频输出为 OFDM 已调波）。

各单元管脚连接：U1（串并转换器） 的串行输入脚接节点①、并行输出脚接节点②；U2（IFFT 处理器） 的并行输入脚接节点②、输出脚接节点③；U3（CP 插入单元） 的输入脚接节点③、输出脚接节点④；U4（并串转换与 DAC） 的输入脚接节点④、基带模拟输出脚接节点⑤；U5（上变频器） 的基带输入脚接节点⑤、本振（LO）输入脚接本振信号、射频输出脚接节点⑥；各单元的时钟与使能脚由系统同步时钟提供，电源与地分别接 +VCC 与 GND。

由此构成”串行数据经 IFFT 分配到多个正交子载波、加循环前缀后上变频发射”的多载波 OFDM 调制组态，子载波间隔等于符号率的倒数。

## 工作原理

每个子载波用 QAM/PSK 独立调制，通过 IFFT 一次生成多载波时域符号，再插入循环前缀对抗多径。各子载波频谱相互重叠但严格正交，从而高效利用频谱；循环前缀可消除符号间干扰。

## 关键计算公式

- OFDM 符号周期（Tu 有用部分，N 子载波数，Δf 子载波间隔）：

Tu=1Δf=NBWoccupied

- 子载波间隔：

Δf=BWN

- 数据率（M 为调制阶数，Rcode 编码率）：

Rb=N⋅log2M⋅1Tu+TCP⋅Rcode

- 频谱效率：

η=RbBW

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N​ | 子载波数 | — |
| Δf​ | 子载波间隔 | Hz |
| Tu​ | 有用符号周期 | s |
| TCP​ | 循环前缀长度 | s |
| Rb​ | 数据率 | bit/s |

## 元件调整影响

- 子载波数 N 增大 → 频谱效率多径容忍性改善，但 PAPR 增大、实现复杂。

- 循环前缀加长 → 抗多径能力增强，但开销增大、吞吐下降。

- 调制阶数 M 增大 → 数据率提高，但抗噪能力下降、对 SNR 要求更高。

- 子载波间隔缩小 → 频谱利用率提高，但对频偏更敏感。

## 典型参数示例

- 取 N=64、Δf=312.5 kHz：Tu=1/312500=3.2 μs（802.11a/g 参数）。

- 取 N=48（数据子载波）、log2M=6（64-QAM）、Tu+TCP=4 μs、Rcode=3/4：Rb=48×6×(1/4×10−6)×0.75=54 Mbit/s。

## 常见器件型号

- WiFi SoC：ESP32、CC3235（内部集成 OFDM 基带）。

- FPGA/DSP：用于自定义 OFDM 实现，如 Zynq 系列。

## 注意事项

- 高峰均功率比（PAPR）要求功放有充足线性回退，否则产生带外频谱再生。

- 对载波频偏和采样时钟偏差敏感，需精确定时与频率同步。

- 循环前缀长度需大于信道最大时延扩展，否则产生符号间干扰。

- 子载波中存在导频与保护子载波，计算吞吐时需扣除。

## 参考资料

- Wikipedia: Orthogonal frequency-division multiplexing。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- IEEE 802.11 标准（OFDM PHY）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729